| CCS | 点击此处添加CCS号 |
| --- | --- |

/ SHSD

神东煤炭集团公司企业标准

Q/GNSD1008 0907—2026

智能化煤矿数据采集与传输设备模型

第五部分：刮板转载机模型

Intelligent coal mine data acquisition and transmission equipment model

Part V：Scraper transfer machine model

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：刮板输送机模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第5部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：刮板输送机模型。目的在于定义刮板输送机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组。

智能化煤矿数据采集与传输设备模型

第五部分：刮板转载机模型

范围

本规范规定了智能化煤矿数据采集与传输综采刮板转载机设备模型，即定义了对智能化煤矿数据采集与传输综采刮板转载机设备模型的抽象方式。智能化煤矿数据采集与传输综采刮板转载机设备模型包含了综采刮板转载机特有模型。

本系列规范可用于指导各类信息化设备在互联互通协议栈中的抽象，以及设备的功能、状态相关的属性描述方式说明。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MT/T1202.1-2023煤矿数据采集与传输技术要求第1部分:总体要求

NB/T11118.1-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNet/IP通信接口和协议第1部分:总则；

NB/T11118.2-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNetIP通信接口和协议第2部分：扩展对象库；

NB/T11118.6-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNet/IP通信接口和协议第6部分：刮板输送机与转载机及破碎机设备数据表。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

设备

各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

模型

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

属性

描述应用终端的状态和功能的最小单位。

方法

用于完成设备内的特定功能。

设备分类

  - 设备分类编码

    - 《智能化煤矿数据采集与传输设备模型第1部分：总体要求》定义了煤矿设备信息模型的总体框架，本部分基于物模型总体框架，制定煤矿综采设备的具体设备分类编码，转载机模型ID设备分类编码表表1所示。

综采系统设备分类编码表

| 系统 | 设备分类 | 设备分类ID |
| --- | --- | --- |
| 综采系统 | 双滚筒电牵引采煤机模型 | 0x00000001 |
|  | 液压支架模型 | 0x00000002 |
|  | 刮板输送机模型 | 0x00000003 |
|  | 转载机模型 | 0x00000004 |
|  | 破碎机模型 | 0x00000005 |
|  | 乳化泵模型 | 0x00000006 |
|  | 喷雾泵模型 | 0x00000007 |

设备模型

  - 综采刮板转载机特有扩展模型

综采系统设备特有扩展模型是指定义综采系统设备的独有信息集合，从0x2000开始编码，本部分基于物模型总体框架，定义了刮板转载机特殊模型编码。

刮板转载机特有扩展模型编码

| 编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机特殊模型 | 双滚筒电牵引采煤机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2001 | 刮板输送机特殊模型 | 刮板输送机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2002 | 刮板转载机特殊模型 | 转载机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2003 | 顺槽破碎机特殊模型 | 破碎机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2004 | 液压支架特殊模型 | 液压支架数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2005 | 乳化泵特殊模型 | 乳化泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2006 | 喷雾泵特殊模型 | 喷雾泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |

综采刮板转载机特有属性集

综采刮板转载机特有属性集

| 属性ID | 属性名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 取值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表4所示 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表5所示 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表6所示 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 累计总时间 |  |  | M | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0032 | 累计总里程 |  |  | M | R |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0033 | 链速 | UINT | 转载机运行链速 | M | R |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0034 | 开机率 | UINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 运行时间 | UINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.1.1状态字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False(0) | True(1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 本地急停状态 | 本地运行 | 本地急停 |  |
| 1 | O | 外部急停状态 | 外部运行 | 外部急停 |  |
| 2 | O | 远程控制状态 | 本地控制 | 远程控制 |  |
| 3 | O | 备妥信号 | 未备妥 | 备妥 |  |
| 4 | O | 急停 | 正常 | 急停 |  |
| 5 | O | 沿线通讯 | 沿线正常 | 沿线没查询到终端 |  |
| 6 | O | 急停断线 | 急停没断线 | 急停断线 |  |
| 7-15 |  | 保留 | 本地运行 | 本地急停 |  |

5.1.1.2故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False(0) | True(1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 总故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

5.1.1.3报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False(0) | True(1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

煤矿设备实例表

- 顺槽破碎机实例编码见表7所示

综采刮板转载机实例编码表

| 设备分类 | 模型名称 | 模型编码 | 实例名称 | 实例编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转载机模型 | 设备基础模型 | 0x0001 | 基础模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备网络模型 | 0x0002 | 网络模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备位置模型 | 0x0003 | 位置模型实例 | 0x0001 |
|  | 刮板转载机特有模型 | 0x2002 | 转载机特有模型实例 | 0x0001 |
|  | 冷却系统模型 | 0x1011 | 冷却系统模型实例 | 0x0001 |
|  | 电机模型 | 0x1008 | 电机模型实例 | 0x0001 |
|  | 温度传感器 | 0x1507 | 电动机.定子绕组.绕组温度 | 0x0001 |
|  |  |  | 电动机.轴承.轴承温度 | 0x0002 |
|  |  |  | 减速器.低速轴.轴承温度 | 0x0003 |
|  |  |  | 减速器.高速轴.轴承温度 | 0x0004 |
|  |  |  | 机头链轮轴组.动力部侧轴承温度 | 0x0005 |
|  |  |  | 机头链轮轴组.非动力部侧轴承温度 | 0x0006 |
|  |  |  | 机尾链轮轴组.动力部侧轴承温度 | 0x0007 |
|  |  |  | 机尾链轮轴组.非动力部侧轴承温度 | 0x0008 |
|  | 变频器模型 | 0x100A | 变频器模型实例 | 0x0001 |
|  | 振动传感器模型 | 0x1505 | 减速器.高速轴.X轴振动加速度 | 0x0001 |
|  |  |  | 减速器.高速轴.Y轴振动加速度 | 0x0002 |
|  |  |  | 减速器.高速轴.Z轴振动加速度 | 0x0003 |
|  |  |  | 减速器.低速轴.X轴振动加速度 | 0x0004 |
|  |  |  | 减速器.低速轴.Y轴振动加速度 | 0x0005 |
|  |  |  | 减速器.低速轴.Z轴振动加速度 | 0x0006 |
|  | 油箱模型 | 0x100E | 减速器.润滑油油箱 | 0x0001 |
|  |  |  | 机头.链轮轴组.轴组油箱 | 0x0002 |
|  |  |  | 机尾.链轮轴组.轴组油箱 | 0x0003 |
|  | 油缸模型 | 0x1010 | 油缸模型实例 | 0x0001 |
|  | 煤量传感器模型 | 0x1517 | 煤量传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 介电常数传感器模型 | 0x1523 | 介电常数传感器模型实例 | 0x0001 |

煤矿设备组合编码信息

顺槽破碎机上行模拟量组合编码信息表见表8所示。

综采刮板转载机上行模拟量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（属性集编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00000004.0X0002 | 0 | 0x1008.0x0001.0x003C | 顺槽用刮板转载机.动力部.电动机.定子绕组.绕组电流 |
|  | 1 | 0x1507.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.电动机.定子绕组.绕组温度 |
|  | 2 | 0x1507.0x0002.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.电动机.轴承.轴承温度 |
|  | 3 | 0x1008.0x0001.0x003E | 顺槽用刮板转载机.动力部.电动机.转子.转矩 |
|  | 4 | 0x100A.0x0001.0x003D | 顺槽用刮板转载机.动力部.电动机.转子.转速 |
|  | 5 | 0x1507.0x0003.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.低速轴.轴承温度 |
|  | 6 | 0x1505.0x0004.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.低速轴.X轴振动加速度 |
|  | 7 | 0x1505.0x0005.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.低速轴.Y轴振动加速度 |
|  | 8 | 0x1505.0x0006.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.低速轴.Z轴振动加速度 |
|  | 9 | 0x1507.0x0004.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.高速轴.轴承温度 |
|  | 10 | 0x1505.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.高速轴.X轴振动加速度 |
|  | 11 | 0x1505.0x0002.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.高速轴.Y轴振动加速度 |
|  | 12 | 0x1505.0x0003.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.高速轴.Z轴振动加速度 |
|  | 13 | 0x100E.0x0001.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.润滑油.油位 |
|  | 14 | 0x100E.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.润滑油.油温 |
|  | 15 | 0x1011.0x0001.0x0032 | 顺槽用刮板转载机.动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口流量 |
|  | 16 | 0x1011.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口温度 |
|  | 17 | 0x1011.0x0001.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水入口压力 |
|  | 18 | 0x1507.0x0005.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机头.链轮轴组.轴组轴承.动力部侧轴承温度 |
|  | 19 | 0x1507.0x0006.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机头.链轮轴组.轴组轴承.非动力部侧轴承温度 |
|  | 20 | 0x1507.0x0007.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机尾.链轮轴组.轴组轴承.动力部侧轴承温度 |
|  | 21 | 0x1507.0x0008.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机尾.链轮轴组.轴组轴承.非动力部侧轴承温度 |
|  | 22 | 0x100E.0x0002.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.机头.链轮轴组.轴组油箱.油位 |
|  | 23 | 0x100E.0x0002.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机头.链轮轴组.轴组油箱.油温 |
|  | 24 | 0x100E.0x0003.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.机尾.链轮轴组.轴组油箱.油位 |
|  | 25 | 0x100E.0x0003.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.机尾.链轮轴组.轴组油箱.油温 |
|  | 26 | 0x1010.0x0001.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.动力部组件.链条自动张紧装置.伸缩油缸.缸底压力 |
|  | 27 | 0x1010.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部组件.链条自动张紧装置.伸缩油缸.油缸位移 |
|  | 28 | 0x2002.0x0001.0x0033 | 顺槽用刮板转载机.设备信息.设备信息.设备信息.链速 |
|  | 29 | 0x1517.0x0001.0x003A | 顺槽用刮板转载机.设备信息.设备信息.设备信息.瞬时煤量 |
|  | 30 | 0x1517.0x0001.0x003C | 顺槽用刮板转载机.设备信息.设备信息.设备信息.累计煤量 |
|  | 31 | 0x2002.0x0001.0x0031 | 顺槽用刮板转载机.设备信息.设备信息.设备信息.运行时间 |
|  | 32 | 0x2002.0x0001.0x0032 | 顺槽用刮板转载机.设备信息.设备信息.设备信息.运行里程 |
|  | 33 | 0x1523.0x0001.0x0030 | 顺槽用刮板转载机.动力部.减速器.润滑油.介电常数 |

参考文献

Q/GNSD J100801060310-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第1部分:以太网 EtherNet/IP协议

规范总则

Q/GNSD J100801060311-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第2部分:扩展对象库

Q/GNSD J100801060319-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第6部分：刮板输送机与转载机及破碎机设备数据表