| CCS | 点击此处添加CCS号 |
| --- | --- |

/ GNSD

国能神东煤炭集团有限责任公司企业标准

Q/GNSD1008 0904—2026

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第一部分：总体要求

Intelligent coal mine equipment data acquisition and transmission model

Part I:General Requirementl

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国能神东煤炭集团有限责任公司  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设备分类	1

4.1  设备分类	1

5  设备模型	2

5.1  设备模型结构	2

5.2  设备模型ID分配范围	3

5.3  设备模型的数据类型	3

5.4  属性	4

6  编制原则	5

6.1  通用原则	5

6.2  编码要求	6

6.3  属性和方法编制原则	6

附录A（规范性）  智能化煤矿设备数据采集与传输模型实例	7

A.1  设备类型编码	7

A.2  设备模型编码	7

A.3  实例编码	7

A.4  属性集编码	8

A.5  方法集编码	8

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：刮板输送机模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：刮板输送机模型。目的在于定义刮板输送机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第一部分：总体要求

范围

本文件规定了智能化煤矿设备数据采集与传输模型，用于指导各类智能化供电设备在数据采集与传输过程中抽象为数据模型，包括了设备的功能、状态相关的属性描述方式说明。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MT/T 1202.1-2023 煤矿数据采集与传输技术要求第1部分:总体要求

NB/T 11118.1-2023 煤矿综采工作面机电设备EtherNet/IP通信接口和协议 第1部分:总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

设备Equipment

对各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

模型Model

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

设备分类

设备分类

每种煤矿设备分类有个全局唯一的设备分类编码，采用4字节表示，编码范围为0x00000000~0xFFFFFFFF，编码范围如下见表1。

系统下设备分类编码范围表

| 系统 | 编码范围 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 采煤系统 | 0x0000 0001 ~ 0x0000 01FF | 511 |
| 掘进系统 | 0x0000 0200 ~ 0x0000 03FF | 512 |
| 主运输系统 | 0x0000 0400 ~ 0x0000 05FF | 512 |
| 供电系统 | 0x0000 0600 ~ 0x0000 07FF | 512 |
| 通风系统 | 0x0000 0800 ~ 0x0000 09FF | 512 |
| 安全监控 | 0x0000 0A00 ~ 0x0000 0BFF | 512 |
| 辅助运输系统 | 0x0000 0C00 ~ 0x0000 0DFF | 512 |
| 洗选仓储系统 | 0x0000 0E00 ~ 0x0000 0FFF | 512 |
| 人员定位 | 0x0000 1000 ~ 0x0000 11FF | 512 |
| 供排水系统 | 0x0000 1200 ~ 0x0000 13FF | 512 |
| 工业视频 | 0x0000 1400 ~ 0x0000 15FF | 512 |
| 网络通讯 | 0x0000 1600 ~ 0x0000 17FF | 512 |
| 地质矿压 | 0x0000 1800 ~ 0x0000 19FF | 512 |
| 智能机器人 | 0x0000 1A00 ~ 0x0000 1BFF | 512 |
| 门禁系统 | 0x0000 1C00 ~ 0x0000 1DFF | 512 |
| 消防系统 | 0x0000 1E00 ~ 0x0000 1FFF | 512 |
| 健康检身 | 0x0000 2000 ~ 0x0000 21FF | 512 |
| 保留 | 0x0000 2200 ~ 0xFFFF FFFF | 4294958590 |

设备模型

设备模型结构

智能化煤矿设备数据采集与传输模型结构图如图1所示。

设备模型框架图

公共信息宜用于定义煤矿设备的通用模型，包括但不限于基础模型、网络模型和位置模型，如基础模型包括设备的名称、生产厂商、状态、版本信息等，网络模型包括设备联网使用的网络信息，位置模型包括设备位置相关信息等。

扩展信息宜用于描述煤矿设备品类特有状态和功能的模型，包含行业公共扩展模型和设备特有扩展模型两部分。

模型应为产品的数字化描述，定义了产品的功能，把不同品类的设备功能抽象归纳，形成不同模型。模型中又包含属性和方法。

行业公共扩展模型应在行业内至少可以被两个或两个以上的设备引用的模型，如电机、变频器等。

设备特有扩展模型应为某个设备特有属性的集合，如采煤机特有模型、机器人特有模型等。

实例应基于具体设备的模型实现，在实例的过程中属性和方法可以赋值。

属性应为模型中的元素，用于描述设备某个状态、数值等。属性应具有唯一性，且只能归属于某个特定的模型。不存在公共信息或扩展信息的模型中有两个属性的含义完全一致。可以对属性进行读/写操作。每个属性有一个属性ID，在该模型属性内唯一，采用2字节表示，编码范围为0x0001~0xFFFF。

属性集应在模型中描述一组属性的集合，属性集中有若干个属性。

方法应为模型内定义的，用于完成设备内的特定功能。方法只能在被其定义的模型范围内调用执行，不能跨模型调用。方法可以无输入参数或者存在一到多个输入参数，方法执行完成后可以无输出参数或者有一到多个输出参数。通过方法服务可以对该设备模型进行方法操作，每个方法有一个方法ID，在该模型方法集内唯一，采用2字节标识，编码范围为0x0000~0xFFFF。

方法集宜是模型中描述一组方法的集合，方法集中有若干个方法。

组合信息应由公共信息和扩展信息中定义的属性自由组合，方便业务灵活调用。组合信息用于订阅/发布，订阅端基于组合ID订阅，发布端基于组合定义的属性定期打包发布。

视图宜表示某一类业务诉求而需要引用多个属性集的时的一种方式，由属性集中的属性自由定义组合，组合视图ID编码独立，每种设备内唯一。

数据访问规则应基于“模型ID.实例ID.属性ID”或“模型.方法.方法ID”的三元组，可一次读取一个属性，多个属性，或者实例下的所有属性。

设备模型ID分配范围

模型应有且只有唯一的模型编码，采用2字节表示，编码范围应符合表2要求。

行业公共扩展模型编码分配表

| 设备模型ID范围 | 分配 | 分配数量 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 保留 | 1 |
| 0x0001~0x0EFF | 公共信息模型 | 3839 |
| 0x0F00~0x0FFF | 保留 | 256 |
| 0x1000~0x1FFF | 行业公共信息模型 | 4096 |
| 0x2000~0x5FFF | 设备特有信息模型 | 16384 |
| 0x6000~0xEFFF | 标准信息模型预留 | 36864 |
| 0xF000~0xFFFE | 厂家自定义扩展 | 4095 |
| 0xFFFF | 保留 | 1 |

设备模型的数据类型

基本数据类型

- 本系列标准中的数据类型应符合表3中要求。

基本数据类型表

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| bool | 值0、1分别对应于关键字False和True |
| char | 1个字节 |
| uInt8 | 1个字节 |
| Int8 | 1个字节 |
| uint16 | 2个字节 |
| int16 | 2个字节 |
| uint32 | 4字节 |
| int32 | 4字节 |
| uint64 | 8字节 |
| int64 | 8字节 |
| float | 4字节 |
| double | 8字节 |
| string | 字符串，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| byte array | 单字节数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| char array | 字符串，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| uint16 array | 无符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| int16 array | 有符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| uint32 array | 无符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| int32 array | 有符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| uint64 array | 无符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| int64 array | 有符号整型数组，长度根据设备信息、属性实例制定 |
| float array | 浮点型数组 |
| double array | 双精度型数组 |

复合数据类型

本系列标准中除基本数据类型外，数据通信协议还定义了复合数据类型，应符合表4所示。

复合数据类型表

| 复合数据类型 | 描述 | 值范围 | 长度 | 格式 | 格式描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OctetString | 字符串 |  |  |  |  |
| DisplayString | OctetString |  | {0,64} |  |  |
| Date | OctetString |  |  |  | 遵循RFC3339中full-date定义 |
| DateTime | OctetString |  |  |  | RFC3339 |
| UTC Time | OctetString |  |  |  |  |
| VersionString | OctetString |  |  |  | A.B.C.D |
| PhysicalAddress | OctetString |  |  |  | IEEE 802.3 |
| IpAddressV4 | OctetString |  |  |  | RFC790 |
| IpAddressV6 | OctetString |  |  |  | RFC2373 |
| Bitmap | byte array |  | {1,8} |  |  |

属性

属性应为组成属性集的最小单位，用于描述某个特定功能、状态、或数据。属性需具有唯一性，且只能归属于某个特定的属性集。即不存在一个属性同时归属于公共信息和扩展信息，也不存在公共信息或扩展信息的属性集中有两个属性的含义完全一致。

属性的定义方式在本规范中采用属性描述结构呈现，如图2所示。

属性结构图

- 属性标识应明确设备属性集中的单个属性编码id，采用2字节表示，属性标识从 0x0001 开始，顺序递增；

- 属性名称应明确属性的含义，需具有唯一性和明确性；

- 属性类型应指定唯一的数据类型；

- 属性描述应包括属性含义、功能的说明等；

- 是否必选应根据属性在设备实例化时是否是必须要定义和赋值的，可以定义选择值“M”或者“O”，其他值不允许；

- 访问权限应根据属性定义的访问权限，可以定义选择值“R”、“W”或“R/W”，其他值不允许；

- 取值范围应根据设备属性状态和功能定义，设备属性取值范围的规范约束；

- 长度应根据设备属性数据类型和功能定义，数据类型是字符串、数组类型的属性长度范围约束；

- 格式应根据设备属性状态和功能定义，数据类型是字符串、数组类型的属性的内容和格式的约束，例如date等；

- 精度应对于模拟量数据，此字段为必填项，定义属性值精度。

- 单位应对于模拟量数据，此字段为必填项，定义属性值单位。

- 状态字中关于保护投撤以“False (0)”为屏蔽，True (1)为投用。

- “状态字、“故障字、报警字”中“True (1)”表示备妥、运行、远控、自动、投用、正常以及肯定等，“False (0)与上述意思相对。

编制原则

通用原则

本系列标准在编制智能化煤矿设备数据采集与传输模型应遵循如下原则：

- 设备模型应该具备通用性和普适性；

- 设备模型设计应该遵循最小化部件复用原则；

- 设备在模型实例时，模型中的必选（M）属性，必须实现，可选（O）属性基于设备本身特性确定是否需要实现；

- 针对同一个设备模型可以生成一个或多个设备实例，在一个设备模型实例中应为每一个实例生成一个唯一的实例号id，该id由设备厂商在设备实例化过程中设定；

- 在模型设计过程中，应适应相关业务场景。

编码要求

煤矿机电设备模型编码应包括但不限于设备类型编码、设备模型编码、实例编码、属性编码、方法编码等。编码都采用16进制，所有编码应从1开始，全0和全F预留。示例见附录A。

属性和方法编制原则

本系列标准在编制属性和方法时应遵循如下原则：

- 属性包括开关量和模拟量，先开关量后模拟量；

- 开关量包括3个部分:状态字、故障字，报警字；

- 模拟量包括2个部分：只读R、读写R/W，按照先编只读R，后读写R/W的顺序，相近含义的字段原则放在一起；

- 设备的所需保护点都在状态字体现，名称描述为XX保护，0表示屏蔽，1是投入；

- 方法包括输入参数、输出参数和返回值；

- 方法包括设备所有的控制指令及相关逻辑设置，设备的保护点，00表示退出，01是投入；

- 输入参数可以是一个或者多个，输出参数根据输入参数填写，返回值是表示参数执行的结果，0是成功，其他是失败。

开关量设计原则

本系列标准在编制属性时应遵循如下原则：

- 状态字：0表示分闸，1表示合闸；

- 故障字： 0表示正常，1表示故障；

- 报警字： 0表示正常，1表示报警。

（规范性）
智能化煤矿设备数据采集与传输模型实例

设备类型编码

各类设备编码应满足表A.1要求：

设备类型编码表

| 系统 | 编码范围 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 采煤系统 | 0x0000 0001 ~ 0x0000 01FF | 511 |
| 掘进系统 | 0x0000 0200 ~ 0x0000 03FF | 512 |
| 主运输系统 | 0x0000 0400 ~ 0x0000 05FF | 512 |
| 供电系统 | 0x0000 0600 ~ 0x0000 07FF | 512 |
| 通风系统 | 0x0000 0800 ~ 0x0000 09FF | 512 |
| 安全监控 | 0x0000 0A00 ~ 0x0000 0BFF | 512 |
| 辅助运输系统 | 0x0000 0C00 ~ 0x0000 0DFF | 512 |
| 洗选仓储系统 | 0x0000 0E00 ~ 0x0000 0FFF | 512 |
| 人员定位 | 0x0000 1000 ~ 0x0000 11FF | 512 |
| 供排水系统 | 0x0000 1200 ~ 0x0000 13FF | 512 |
| 工业视频 | 0x0000 1400 ~ 0x0000 15FF | 512 |
| 网络通讯 | 0x0000 1600 ~ 0x0000 17FF | 512 |
| 地质矿压 | 0x0000 1800 ~ 0x0000 19FF | 512 |
| 智能机器人 | 0x0000 1A00 ~ 0x0000 1BFF | 512 |
| 门禁系统 | 0x0000 1C00 ~ 0x0000 1DFF | 512 |
| 消防系统 | 0x0000 1E00 ~ 0x0000 1FFF | 512 |
| 健康检身 | 0x0000 2000 ~ 0x0000 21FF | 512 |
| 保留 | 0x0000 2200 ~ 0xFFFF FFFF | 4294958590 |

设备模型编码

各类设备模型编码应满足表A.2要求：

设备模型编码表

| 设备特有模型ID范围表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 设备特有属性集ID范围 | 模型数量 |
| 2 | 采煤系统 | 0x2000~ 0x203F | 64 |
| 3 | 掘进系统 | 0x2040~0x207F | 64 |
| 4 | 主运输系统 | 0x20C0~0x20FF | 64 |
| 5 | 供电系统 | 0x2080~0x20BF | 64 |
| 6 | 通风系统 | 0x2100~0x213F | 64 |
| 7 | 安全监控 | 0x2140~0x217F | 64 |
| 8 | 辅助运输系统 | 0x2180~0x21BF | 64 |
| 9 | 洗选仓储系统 | 0x21C0~0x21FF | 64 |
| 10 | 人员定位 | 0x2200~0x223F | 64 |
| 11 | 供排水系统 | 0x2240~0x227F | 64 |
| 12 | 工业视频 | 0x2280~0x22BF | 64 |
| 13 | 网络通讯 | 0x22C0~0x22FF | 64 |
| 14 | 地质矿压 | 0x2300~0x233F | 64 |
| 15 | 智能机器人 | 0x2340~0x237F | 64 |
| 16 | 门禁系统 | 0x2380~0x23BF | 64 |
| 17 | 消防系统 | 0x23C0~0x23FF | 64 |
| 18 | 健康检身 | 0x2400~0x243F | 64 |
| 19 | 保留 | 0x2440~0xFFFF | 56254 |

实例编码

各类设备模型在实例编码宜参照表A.3。

实例编码示例表

| 模型名称 | 模型编码 | 实例名称 | 实例编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备基础模型 | 0x0001 | 基础模型实例 | 0x0001 |
| 设备网络模型 | 0x0002 | 网络模型实例 | 0x0001 |
| 设备位置模型 | 0x0003 | 位置模型实例 | 0x0001 |
| 采煤机特有模型 | 0x2000 | 采煤机特有模型实例 | 0x0001 |
| 采煤机自动割煤特有模型 | 0x2001 | 采煤机自动割煤模型实例 | 0x0001 |
| 电机模型 | 0x1200 | 左截割电机实例 | 0x0001 |
|  |  | 右截割电机实例 | 0x0002 |
|  |  | 左液压泵电机实例 | 0x0003 |
|  |  | 右液压泵电机实例 | 0x0004 |
|  |  | 破碎机电机实例 | 0x0005 |
|  |  | 左牵引电机实例 | 0x0006 |
|  |  | 右牵引电机实例 | 0x0007 |
| 变频器模型 | 0x1202 | 左牵引变频器模型实例 | 0x0001 |
|  |  | 右牵引变频器模型实例 | 0x0002 |
| … | … | … | … |

属性集编码

各类属性集宜参照表A.4。

属性集示例表

| 属性ID | 属性名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
|  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 合闸返回延时 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.01 | S |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

方法集编码

各类方法集宜参照表A.5。

方法集示例表

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1016 | 设备运行模型方法 | 0x0001 | 设备启动 | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止/关机） | BYTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（启动/开机） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2（重启） |  |
|  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） 其他（失败） | UINT |
|  |  | 0x0002 | 设备急停 | 0 |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（解除急停/无操作） | BYTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（急停） |  |
|  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

参考文献

Q/GNSD J100801060310-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第1部分:以太网 EtherNet/IP协议

规范总则

Q/GNSD J100801060311-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第2部分:扩展对象库