| CCS |  |
| --- | --- |

/ GNSD

国能神东煤炭集团有限责任公司企业标准

Q/GNSD1008 0906—2026

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第三部分：双滚筒电牵引采煤机模型

Intelligent coal mine equipment data acquisition and transmission model

Part III :Double-Drum Electric Haulage Shearer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国能神东煤炭集团有限责任公司  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 设备分类	4

5 设备模型	5

6 煤矿设备例表	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：刮板输送机模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第3部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：刮板输送机模型。目的在于定义刮板输送机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第三部分：双滚筒电牵引采煤机模型

范围

本规范规定了智能化煤矿设备数据采集与传输双滚筒电牵引采煤机模型的格式、功能状态相关的属性描述方式。

本规范适用于神东煤炭集团有限责任公司所属各矿井。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MT/T1202.1-2023 煤矿数据采集与传输技术要求第1部分:总体要求

NB/T11118.1-2023 煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议 第1部分:总则；

NB/T 11118.2-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNetIP 通信接口和协议 第2部分：扩展对象库；

NBT 11118.3-2023 煤矿综采工作面机电设备EtherNetIP 通信接口和协议 第3部分：采煤机设备数据表

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 设备 Equipment

各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

- 模型 Model

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

- 属性 Attribute

描述应用终端的状态和功能的最小单位。

- 方法 Method
用于完成设备内的特定功能。

设备分类

设备分类编码

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型》第XX部分：双滚筒电牵引采煤机模型定义了煤矿双滚筒电牵引采煤机设备信息模型的编码设备ID。双滚筒电牵引采煤机ID设备分类编码表1所示。

采煤系统设备分类编码表

| 系统 | 设备分类 | 设备分类ID |
| --- | --- | --- |
| 综采系统 | 双滚筒电牵引采煤机 | 0x0000 0001 |

设备模型

双滚筒电牵引采煤机特有扩展模型

双滚筒电牵引采煤机设备特有扩展模型是指定义双滚筒电牵引采煤机系统设备的独有信息集合。双滚筒电牵引采煤机特有扩展模型编码表2所示。

双滚筒电牵引采煤机特有扩展模型编码

| 编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机模型 | 双滚筒电牵引采煤机控制系统点位的统一集合 |

双滚筒电牵引采煤机特有属性集

- 双滚筒电牵引采煤机特有属性集见表3所示。

双滚筒电牵引采煤机特有属性集

| 属性ID | 属性名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 取值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表4 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表5 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表6 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 左滚筒高度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | cm |  |
| 0x0031 | 实际速度 | INT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | m/min |  |
| 0x0032 | 右滚筒高度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | cm |  |
| 0x0033 | 牵引方向 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 设定限速 | INT |  | M | R |  |  |  | 0.01 | m/min |  |
| 0x0035 | 当前工艺段编码 | UINT | 当前执行的工艺段编码 | M | R |  |  |  |  |  |  |

状态字

双滚筒电牵引采煤机特有属性集状态字见表4所示。

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 本地急停状态 | 正常 | 本地急停 |  |
| 1 | O | 外部急停状态 | 正常 | 外部急停 |  |
| 2 | O | 远程控制状态 | 本地控制 | 远程控制 |  |
| 3 | M | 备妥信号 | 未备妥 | 备妥 |  |
| 4 | M | 急停 | 正常 | 急停 |  |
| 5 | M | 沿线通讯 | 沿线正常 | 沿线没查询到终端 |  |
| 6 | M | 急停断线 | 急停没断线 | 急停断线 |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

双滚筒电牵引采煤机特有属性集故障字见表5所示。

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字
双滚筒电牵引采煤机特有属性集报警字见表6所示。

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |  |

双滚筒电牵引采煤机方法集

电机方法集

- 电机方法集见表7所示

电机方法集

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 方法描述 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1008 | 电机方法集 | 0x0001 | 电机启/停控制 |  | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止/关机） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（启动/开机） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2（重启） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0002 | 日志读取 |  | 0 |  | 输入参数 | 1 | 日志记录起始读取索引 | 待读取的日志记录起始索引 | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 日志记录起始读取条数 | 待读取的日志记录条数 | USINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 1 | 读取日志条数 | 已读取的日志条数 | USINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 日志内容 | 读取的日志内容，UTF-8编码格式 | STRING |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） 其他（失败） | UINT |  |

变频器方法集

- 变频器方法集方法集见表8所示

变频器方法集方法集

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 方法描述 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x100A | 变频器方法集 | 0x0001 | 电机正转启/停控制 |  | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止/关机） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（启动/开机） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2（重启） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0002 | 电机反转启/停控制 |  | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止/关机） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（启动/开机） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2（重启） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0003 | 电机加速控制 | 控制电机加快转转速度 | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（加速启动） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0004 | 电机减速控制 | 控制电机降低转速速度 | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（减速启动） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0005 | 变频器停/送电控制 |  | O |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（停止） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（启动） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |

多通道电磁阀方法集

- 多通道电磁阀方法集见表9所示

多通道电磁阀方法集

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 方法描述 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X100D | 多通道电磁阀方法集 | 0x0001 | 供液通道开/关控制 | 控制供液通道开和关动作 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0（关闭） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（开启） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0002 | 回液液通道开/关控制 | 控制回液通道开和关动作 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0（关闭） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（开启） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |

双滚筒电牵引采煤机模型方法集

- 双滚筒电牵引采煤机模型方法集见表10所示

双滚筒电牵引采煤机模型方法集

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 方法描述 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机模型方法集 | 0x0001 | 采煤机顺序启停控制 | 控制采煤机按照一定顺序启动或者停止 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0（停止） 1（启动） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 1 | 是否需要维持信号 | 0（不需要维持信号） 1（需要维持信号） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 维持时间 | 控制信号维持时间，单位秒 | USINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 维持信号 | 如：维持信号值为0xfa050000 | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 信号模式 | 0（维持信号不变） 1（维持信号bit0翻转，其他bit不变） 2（维持信号bit0~bit8翻转） 3~65535（预留） | USINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 维持信号跳变周期 | 单位ms | USINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（操作成功，且当输出参数1为0，表示操作立即成功，当输出参数1为1，表示操作还需要调用方法0x0002继续维持一段时间） 其他（失败） | UINT |  |
|  |  | 0x0002 | 采煤机控制维持 | 维持采煤机启动/停止信号 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0（停止） 1（启动） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 维持信号 | 如：维持信号值为0xfa050000或者0xfa050001 | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 1 | 是否需要维持信号 | 0（流程成功，不需要继续维持） 1（流程还需要继续维持） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（操作成功，且当输出参数1为0，表示操作立即成功，当输出参数1为1，表示操作还需要调用本方法继续维持一段时间） 其他（失败） | UINT |  |
|  |  | 0x0003 | 行走速度设置 | 设置采煤机牵引部速度 | O |  | 输入参数 | 1 | 牵引部牵引参数 | 0（向左牵引设置） 1（向右牵引设置） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 设定速度 | 速度值，单位m/min 如：设定值为4，表示需要设定为4m/min | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（操作成功） 其他（失败） | UINT |  |
|  |  | 0x0004 | 采煤机自动割煤启/停控制（自动模式） | 采煤机自动割煤启/停控制 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0停止采煤机自动割煤 | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1启动采煤机自动割煤 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（操作成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0005 | 采煤机自动割煤允许（激活）学习/禁止（使失效）学习 | 是否允许采煤机在第一刀或调整割煤过程中记忆割煤过程 | O |  | 输入参数 | 1 | 控制参数 | 0采煤机自动割煤禁止学习 | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1采煤机自动割煤允许学习 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |

煤矿设备例表

双滚筒电牵引采煤机实例编码表

- 双滚筒电牵引采煤机实例编码见表11所示

双滚筒电牵引采煤机实例编码表

| 设备分类 | 模型名称 | 模型编码 | 实例名称 | 实例编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双滚筒电牵引采煤机 0x0000 0001 | 设备基础模型 | 0x0001 | 基础模型模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备网络模型 | 0x0002 | 网络模型模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备位置模型 | 0x0003 | 位置模型模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备运行模型 | 0x1000 | 采煤机运行模型实例 | 0x0001 |
|  | 控制器模型 | 0x1004 | 控制器模型实例 | 0x0001 |
|  | 遥控接收机模型 | 0x1006 | 遥控接收机模型实例 | 0x0001 |
|  | 遥控发射器模型 | 0x1007 | 左遥控器发射器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右遥控器发射器模型实例 | 0x0002 |
|  | 电机模型 | 0x1008 | 左截割电机模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右截割电机模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 油泵电机模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 破碎机电机模型实例 | 0x0004 |
|  | 变频器模型 | 0x100A | 左牵引主变频器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右牵引从变频器模型实例 | 0x0002 |
|  | 多通道电磁阀模型 | 0X100D | 左滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 破碎臂升降控制多通道电磁阀模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 顶护板升降控制多通道电磁阀模型实例 | 0x0004 |
|  | 位置监测单元模型 | 0x100F | 位置监测单元模型实例 | 0x0001 |
|  | 液位传感器模型 | 0x1502 | 油箱液位传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 角度传感器模型 | 0x1504 | 机身倾角传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 流量传感器模型 | 0x1506 | 左牵引冷却水流量传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右牵引冷却水流量传感器模型实例 | 0x0002 |
|  | 温度传感器模型 | 0x1507 | 左截割电机温度传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右截割电机温度传感器模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 油泵电机温度传感器模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 破碎电机温度传感器模型实例 | 0x0004 |
|  |  |  | 左牵引电机温度传感器模型实例 | 0x0005 |
|  |  |  | 右牵引电机温度传感器模型实例 | 0x0006 |
|  |  |  | 油箱温度传感器模型实例 | 0x0007 |
|  |  |  | 箱体温度传感器模型实例 | 0x0008 |
|  |  |  | 左摇臂轴温温度感器 | 0x0009 |
|  |  |  | 右摇臂轴温温度感器 | 0x000A |
|  |  |  | 牵引变压器原边温度传感器模型实例 | 0x000B |
|  |  |  | 牵引变压器副边温度传感器模型实例 | 0x000C |
|  | 压力传感器模型 | 0x1508 | 左牵引冷却水压力传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 右牵引冷却水压力传感器模型实例 | 0x0002 |
|  | 甲烷传感器模型 | 0x1510 | 甲烷传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 双滚筒电牵引采煤机特有模型 | 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机特有模型实例 | 0x0001 |

双滚筒电牵引采煤机组合编码信息

    - 双滚筒电牵引采煤机组合编码信息包括双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码信息、双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码信息、双滚筒电牵引采煤机下行配置量组合编码信息。

双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码信息

      - 双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码信息是对双滚筒电牵引采煤机采集数据的集合，双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码信息表见表12所示。

双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述（设备名称.模型名称.实例名称.属性位名称） |
| --- | --- | --- |
| 双滚筒电牵引采煤机上行开关量组合编码 0x0000 0001x0001 | 0x1000.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.运行状态 |
|  | 0x1000.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.总复位 |
|  | 0x1000.0x0001.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.远控启停 |
|  | 0x1000.0x0001.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.远程 |
|  | 0x1000.0x0001.0x0001.6 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.近控 |
|  | 0x1004.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.控制器模型.控制器模型实例.备妥 |
|  | 0x1004.0x0001.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.控制器模型.控制器模型实例.手动/自动 |
|  | 0x1004.0x0001.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.控制器模型.控制器模型实例.通讯状态 |
|  | 0x1006.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控接收机模型.遥控接收机模型实例.通讯状态 |
|  | 0x1007.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.左遥控发射器模型实例.通讯状态 |
|  | 0x1007.0x0002.0x0002.0 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.右遥控发射器模型实例.通讯状态 |
|  | 0x1007.0x0001.0x0001.2 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.左遥控发射器模型实例.左遥控器模式 |
|  | 0x1007.0x0002.0x0002.2 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.右遥控发射器模型实例.左遥控器模式 |
|  | 0x1007.0x0001.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.左遥控发射器模型实例.右遥控器模式 |
|  | 0x1007.0x0002.0x0002.3 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.右遥控发射器模型实例.右遥控器模式 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.运行状态 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.转向 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.过压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.欠压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.过流故障保护 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.6 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.短路故障保护 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0001.10 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.漏电闭锁故障保护 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.过载故障 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0003.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.缺相故障 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0004.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.相不平衡故障 |
|  | 0x1008.0x0001.0x0004.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.漏电故障 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.运行状态 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.转向 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.过压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.欠压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.过流故障保护 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.6 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.短路故障保护 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0001.10 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.漏电闭锁故障保护 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.过载故障 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0003.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.缺相故障 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0004.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.相不平衡故障 |
|  | 0x1008.0x0002.0x0004.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.漏电故障 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.运行状态 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.转向 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.过压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.欠压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.过流故障保护 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.6 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.短路故障保护 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0001.10 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.漏电闭锁故障保护 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.过载故障 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0003.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.缺相故障 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0004.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.相不平衡故障 |
|  | 0x1008.0x0003.0x0004.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.漏电故障 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.运行状态 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.转向 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.过压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.欠压故障保护 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.过流故障保护 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.6 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.短路故障保护 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0001.10 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.漏电闭锁故障保护 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.过载故障 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0003.4 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.缺相故障 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0004.1 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.相不平衡故障 |
|  | 0x1008.0x0004.0x0004.3 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.漏电故障 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.变频器就绪 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0001.2 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.运行状态 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.漏电故障保护 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0001.13 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.系统故障保护 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.变频器通讯状态 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0005.14 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.传动单元和主机之间的周期性通讯丢失故障 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0006.6 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.直流母线欠压故障 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0006.15 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.中间电路直流电压过高 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0007.1 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.负载不平衡故障 |
|  | 0x100A.0x0001.0x0007.14 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.IGBT超温故障 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.变频器就绪 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0001.2 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.运行状态 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0001.5 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.漏电故障保护 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0001.13 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.系统故障保护 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.变频器通讯状态 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0005.14 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.传动单元和主机之间的周期性通讯丢失故障 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0006.6 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.直流母线欠压故障 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0006.15 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.中间电路直流电压过高 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0007.1 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.负载不平衡故障 |
|  | 0x100A.0x0002.0x0007.14 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.IGBT超温故障 |
|  | 0x100F.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.位置监测单元模型.位置监测单元模型实例.保护投撤 |
|  | 0x1502.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.液位传感器模型.油箱液位传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1502.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.液位传感器模型.油箱液位传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1502.0x0001.0x0002.0 | 双滚筒电牵引采煤机.液位传感器模型.油箱液位传感器模型实例.传感器故障 |
|  | 0x1502.0x0001.0x0003.3 | 双滚筒电牵引采煤机.液位传感器模型.油箱液位传感器模型实例.液位过低报警 |
|  | 0x1504.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.角度传感器模型.机身倾角传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1504.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.角度传感器模型.机身倾角传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1506.0x0001.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.流量传感器模型.左牵引冷却水流量传感器模型实例.流量低报警 |
|  | 0x1506.0x0002.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.流量传感器模型.右牵引冷却水流量传感器模型实例.流量低报警 |
|  | 0x1507.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左截割电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左截割电机温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0001.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左截割电机温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0001.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左截割电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0002.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右截割电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0002.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右截割电机温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0002.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右截割电机温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0002.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右截割电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0003.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油泵电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0003.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油泵电机温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0003.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油泵电机温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0003.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油泵电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0004.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.破碎电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0004.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.破碎电机温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0004.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.破碎电机温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0004.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.破碎电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0005.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左牵引电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0005.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左牵引电机温度传感器模型实例..传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0005.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左牵引电机温度传感器模型实例..高温保护 |
|  | 0x1507.0x0005.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左牵引电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0006.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右牵引电机温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0006.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右牵引电机温度传感器模型实例..传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0006.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右牵引电机温度传感器模型实例..高温保护 |
|  | 0x1507.0x0006.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右牵引电机温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0007.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油箱温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0007.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油箱温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0007.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油箱温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0007.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油箱温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0008.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.箱体温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0008.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.箱体温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0008.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.箱体温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0008.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.箱体温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x0009.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左摇臂轴温温度感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x0009.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左摇臂轴温温度感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x0009.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左摇臂轴温温度感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x0009.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左摇臂轴温温度感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x000A.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右摇臂轴温温度感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x000A.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右摇臂轴温温度感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x000A.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右摇臂轴温温度感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x000A.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右摇臂轴温温度感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x000B.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器原边温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x000B.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器原边温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x000B.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器原边温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x000B.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器原边温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1507.0x000C.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器副边温度传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1507.0x000C.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器副边温度传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1507.0x000C.0x0002.1 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器副边温度传感器模型实例.高温保护 |
|  | 0x1507.0x000C.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器副边温度传感器模型实例.温度高报警 |
|  | 0x1508.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1508.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1508.0x0001.0x0002.2 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.低压保护 |
|  | 0x1508.0x0001.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.压力低报警 |
|  | 0x1508.0x0002.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1508.0x0002.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1508.0x0002.0x0002.2 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.低压保护 |
|  | 0x1508.0x0002.0x0003.1 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.压力低报警 |
|  | 0x1510.0x0001.0x0001.0 | 双滚筒电牵引采煤机.甲烷传感器模型.甲烷传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 0x1510.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.甲烷传感器模型.甲烷传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 0x1510.0x0001.0x0003.0 | 双滚筒电牵引采煤机.甲烷传感器模型.甲烷传感器模型实例.浓度高报警 |
|  | 0x2000.0x0001.0x0001.1 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机特有模型.双滚筒电牵引采煤机特有模型实例.自动（记忆）模式状态 |
|  | 0x2000.0x0001.0x0001.2 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机特有模型.双滚筒电牵引采煤机特有模型实例.学习模式状态 |
|  | 0x2000.0x0001.0x0001.3 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机特有模型.双滚筒电牵引采煤机特有模型实例.左摇臂干预记忆 |
|  | 0x2000.0x0001.0x0001.4 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机特有模型.双滚筒电牵引采煤机特有模型实例.右摇臂干预记忆 |

双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码信息

      - 双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码信息是对双滚筒电牵引采煤机采集数据的集合，双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码信息表见表13所示。

双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述（设备名称.模型名称.实例名称.属性名称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 0001x0002 双滚筒电牵引采煤机上行模拟量组合编码 | 1 | 0x0001.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备名称 |
|  | 2 | 0x0001.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.制造商名称 |
|  | 3 | 0x0001.0x0001.0x0003 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备分类编码 |
|  | 4 | 0x0001.0x0001.0x0004 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备唯一标识 |
|  | 5 | 0x0001.0x0001.0x0005 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.协议版本 |
|  | 6 | 0x0001.0x0001.0x0006 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.协议栈版本 |
|  | 7 | 0x0001.0x0001.0x0007 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.硬件版本 |
|  | 8 | 0x0001.0x0001.0x0008 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.OS版本 |
|  | 9 | 0x0001.0x0001.0x0009 | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备序列号 |
|  | 10 | 0x0001.0x0001.0x000A | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备规格型号 |
|  | 11 | 0x0001.0x0001.0x000B | 双滚筒电牵引采煤机.设备基础模型.设备基础模型实例.设备规格描述 |
|  | 12 | 0x0002.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.设备网络模型.设备网络模型实例.IPv4地址 |
|  | 13 | 0x0002.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.设备网络模型.设备网络模型实例.IIPv4网络掩码 |
|  | 14 | 0x0002.0x0001.0x0003 | 双滚筒电牵引采煤机.设备网络模型.设备网络模型实例.IIPv4网关地址 |
|  | 15 | 0x0002.0x0001.0x0007 | 双滚筒电牵引采煤机.设备网络模型.设备网络模型实例.IMAC地址 |
|  | 16 | 0x0003.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.设备位置模型.设备位置模型实例.所属单位 |
|  | 17 | 0x0003.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.设备位置模型.设备位置模型实例.相对位置 |
|  | 18 | 0x1000.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.心跳 |
|  | 19 | 0x1000.0x0001.0x0031 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.当次合闸运行时间 |
|  | 20 | 0x1000.0x0001.0x0032 | 双滚筒电牵引采煤机.设备运行模型.设备运行模型实例.累计合闸运行计时 |
|  | 21 | 0x1006.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控器接收模型.遥控器接收模型实例.心跳 |
|  | 22 | 0x1007.0x0001.0x0031 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.左遥控器发射机实例.电量 |
|  | 23 | 0x1007.0x0002.0x0031 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.右遥控器发射机实例.电量 |
|  | 24 | 0x1007.0x0001.0x0032 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.左遥控器发射机实例.按键值（自定义） |
|  | 25 | 0x1007.0x0002.0x0032 | 双滚筒电牵引采煤机.遥控发射器模型.右遥控器发射机实例.按键值（自定义） |
|  | 26 | 0x1008.0x0001.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.A相电流 |
|  | 27 | 0x1008.0x0001.0x0036 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.B相电流 |
|  | 28 | 0x1008.0x0001.0x0037 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机模型实例.C相电流 |
|  | 29 | 0x1008.0x0002.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.A相电流 |
|  | 30 | 0x1008.0x0002.0x0036 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.B相电流 |
|  | 31 | 0x1008.0x0002.0x0037 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机模型实例.C相电流 |
|  | 32 | 0x1008.0x0003.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.A相电流 |
|  | 33 | 0x1008.0x0003.0x0036 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.B相电流 |
|  | 34 | 0x1008.0x0003.0x0037 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机模型实例.C相电流 |
|  | 35 | 0x1008.0x0004.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.A相电流 |
|  | 36 | 0x1008.0x0004.0x0036 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.B相电流 |
|  | 37 | 0x1008.0x0004.0x0037 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机模型实例.C相电流 |
|  | 38 | 0x100A.0x0001.0x0038 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.母线电压 |
|  | 39 | 0x100A.0x0001.0x0039 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.输出电流 |
|  | 40 | 0x100A.0x0001.0x003B | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.输出频率 |
|  | 41 | 0x100A.0x0001.0x003D | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.变频转速 |
|  | 42 | 0x100A.0x0001.0x003E | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.输出转矩 |
|  | 43 | 0x100A.0x0001.0x0040 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引变频器模型实例.给定速度 |
|  | 44 | 0x100A.0x0002.0x0038 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.母线电压 |
|  | 45 | 0x100A.0x0002.0x0039 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.输出电流 |
|  | 46 | 0x100A.0x0002.0x003B | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.输出频率 |
|  | 47 | 0x100A.0x0002.0x003D | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.变频转速 |
|  | 48 | 0x100A.0x0002.0x003E | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.输出转矩 |
|  | 49 | 0x100A.0x0002.0x0040 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.右牵引变频器模型实例.给定速度 |
|  | 50 | 0x100F.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.位置监测单元模型.位置监测单元模型实例.速度 |
|  | 51 | 0x100F.0x0001.0x0031 | 双滚筒电牵引采煤机.位置监测单元模型.位置监测单元模型实例.相对参考点的距离 |
|  | 52 | 0x1502.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.液位传感器模型.油箱液位传感器模型实例.液位 |
|  | 53 | 0x1504.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.角度传感器模型.机身倾角传感器模型实例.角度 |
|  | 54 | 0x1504.0x0001.0x0033 | 双滚筒电牵引采煤机.角度传感器模型.机身倾角传感器模型实例.俯仰角（Y轴角度值） |
|  | 55 | 0x1504.0x0001.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.角度传感器模型.机身倾角传感器模型实例.导航角/倾角（Z轴角度值） |
|  | 56 | 0x1506.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.流量传感器模型.左牵引冷却水流量传感器模型实例.流量 |
|  | 57 | 0x1506.0x0002.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.流量传感器模型.右牵引冷却水流量传感器模型实例.流量 |
|  | 58 | 0x1507.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左截割电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 59 | 0x1507.0x0002.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右截割电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 60 | 0x1507.0x0003.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油泵电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 61 | 0x1507.0x0004.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.破碎电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 62 | 0x1507.0x0005.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左牵引电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 63 | 0x1507.0x0006.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右牵引电机温度传感器模型实例.温度 |
|  | 64 | 0x1507.0x0007.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.油箱温度传感器模型实例.温度 |
|  | 65 | 0x1507.0x0009.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.左摇臂轴温温度传感器模型实例.温度 |
|  | 66 | 0x1507.0x000A.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.右摇臂轴温温度传感器模型实例.温度 |
|  | 67 | 0x1507.0x000B.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器原边温度传感器模型实例.温度 |
|  | 68 | 0x1507.0x000C.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.温度传感器模型.牵引变压器副边温度传感器模型实例.温度 |
|  | 69 | 0x1508.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.压力 |
|  | 70 | 0x1508.0x0001.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.左牵引冷却水压力传感器模型实例.低压报警设定值 |
|  | 71 | 0x1508.0x0002.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.压力 |
|  | 72 | 0x1508.0x0002.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.压力传感器模型.右牵引冷却水压力传感器模型实例.低压报警设定值 |
|  | 73 | 0x1510.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.甲烷传感器模型.甲烷传感器模型实例.浓度 |
|  | 74 | 0x2000.0x0001.0x0030 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.左滚筒高度 |
|  | 75 | 0x2000.0x0001.0x0031 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.实际速度 |
|  | 76 | 0x2000.0x0001.0x0032 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.右滚筒高度 |
|  | 77 | 0x2000.0x0001.0x0033 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.牵引方向 |
|  | 78 | 0x2000.0x0001.0x0034 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.设定限速 |
|  | 79 | 0x2000.0x0001.0x0035 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.当前工艺段编码 |

双滚筒电牵引采煤机下行配置量组合编码信息

      - 双滚筒电牵引采煤机下行配置量组合编码信息是对双滚筒电牵引采煤机采集数据的集合，双滚筒电牵引采煤机下行配置量组合编码信息表见表14所示。

双滚筒电牵引采煤机下行配置量组合编码信息表

| 方法组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.方法号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采煤机下行配置量组合编码 0x0000 0001x0001 | 1 | 0x1008.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.左截割电机机模型实例.电机启/停控制（左截割滚筒启/停控制） |
|  | 2 | 0x1008.0x0002.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.右截割电机机模型实例.电机启/停控制（右截割滚筒启/停控制） |
|  | 3 | 0x1008.0x0003.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.油泵电机机模型实例.电机启/停控制（油泵启/停控制） |
|  | 4 | 0x1008.0x0004.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.电机模型.破碎机电机机模型实例.电机启/停控制（破碎机启/停控制） |
|  | 5 | 0X100D.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.左滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例.供液通道开启/关闭控制（采煤机左滚筒升控制） |
|  | 6 | 0X100D.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.左滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例.回液通道开启/关闭控制（采煤机左滚筒降控制） |
|  | 7 | 0X100D.0x0002.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.右滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例.供液通道开启/关闭控制（采煤机右滚筒升控制） |
|  | 8 | 0X100D.0x0002.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.右滚筒升降控制多通道电磁阀模型实例.回液通道开启/关闭控制（采煤机右滚筒降控制） |
|  | 9 | 0X100D.0x0003.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.破碎臂升降控制多通道电磁阀模型实例.供液通道开启/关闭控制（采煤机破碎臂上升控制） |
|  | 10 | 0X100D.0x0003.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.破碎臂升降控制多通道电磁阀模型实例.回液通道开启/关闭控制（采煤机破碎臂上升控制） |
|  | 11 | 0X100D.0x0004.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.顶护板升降控制多通道电磁阀模型实例.供液通道开启/关闭控制（采煤机顶护板升控制） |
|  | 12 | 0X100D.0x0004.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.多通道电磁阀模型.顶护板升降控制多通道电磁阀模型实例.回液通道开启/关闭控制（采煤机顶护板降控制） |
|  | 13 | 0x100A.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引主变频器模型实例.电机正转启/停控制（采煤机向左牵引控制） |
|  | 14 | 0x100A.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引主变频器模型实例.电机反转启/停控制（采煤机向右牵引控制） |
|  | 15 | 0x100A.0x0001.0x0003 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引主变频器模型实例.电机加速控制（采煤机牵引加速控制） |
|  | 16 | 0x100A.0x0001.0x0004 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引主变频器模型实例.电机减速控制（采煤机牵引减速控制） |
|  | 17 | 0x100A.0x0001.0x0005 | 双滚筒电牵引采煤机.变频器模型.左牵引主变频器模型实例.变频器停/送电控制（采煤机牵引停/送电控制） |
|  | 18 | 0x2000.0x0001.0x0001 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.顺序启停控制（顺序启/停控制） |
|  | 19 | 0x2000.0x0001.0x0002 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.控制维持（控制维持） |
|  | 20 | 0x2000.0x0001.0x0003 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.行走速度设置（行走速度设置） |
|  | 21 | 0x2000.0x0001.0x0004 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.自动割煤启/停控制（自动割煤启/停控制（自动模式） |
|  | 22 | 0x2000.0x0001.0x0005 | 双滚筒电牵引采煤机.双滚筒电牵引采煤机模型.双滚筒电牵引采煤机模型实例.自动割煤允许学习/禁止学习（自动割煤允许（激活）学习/禁止（使失效）学习） |