| CCS |  |
| --- | --- |

/ GNSD

国能神东煤炭集团有限责任公司企业标准

Q/XXX XXXX—XXXX

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第六部分：液压支架模型

Intelligent Coal Mine Equipment Data Acquisition and Transmission Model

Part IV: Scraper conveyor model

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国能神东煤炭集团有限责任公司  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 	4

3.2 	4

3.3 	4

3.4 	4

4 设备分类	5

4.1 设备分类编码	5

5 设备模型	5

5.1 综采系统特有扩展模型	5

6 液压支架方法集	11

7 煤矿设备例表	11

7.1 液压支架实例编码表	11

7.2 液压支架组合编码信息	13

参考文献	55

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：液压支架模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第4部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第六部分：液压支架模型

范围

本规范规定了智能化煤矿设备数据采集与传输液压支架模型的格式、功能状态相关的属性描述方式。

本规范适用于神东煤炭集团有限责任公司所属各矿井。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MT/T1202.1-2023 煤矿数据采集与传输技术要求第1部分:总体要求

NB/T11118.1-2023 煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议 第1部分:总则；

NB/T 11118.2-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNetIP 通信接口和协议 第2部分：扩展对象库；

NB/T11118.6-2023 煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议 第6部分：液压支架与转载机及破碎机设备数据表。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 设备 Equipment

各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

- 模型 Model

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

- 属性 Attribute

描述应用终端的状态和功能的最小单位。

- 方法 Method
用于完成设备内的特定功能。

设备分类

设备分类编码

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型》第XX部分：液压支架模型定义了煤矿液压支架设备信息模型的编码设备ID。液压支架ID设备分类编码表1所示。

采煤系统设备分类编码表

| 系统 | 设备分类 | 设备分类ID |
| --- | --- | --- |
| 综采系统 | 液压支架 | 0x0000 0004 |

设备模型

综采系统特有扩展模型

液压支架系统设备特有扩展模型是指定义液压支架系统设备的独有信息集合，从0x2004开始编码。液压支架系统特有扩展模型编码表2所示。

液压支架系统特有扩展模型编码

| 编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机特殊模型 | 双滚筒电牵引采煤机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2001 | 液压支架特殊模型 | 液压支架数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2002 | 刮板转载机特殊模型 | 转载机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2003 | 顺槽破碎机特殊模型 | 破碎机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2004 | 液压支架特殊模型 | 液压支架数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2005 | 乳化泵特殊模型 | 乳化泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2006 | 喷雾泵特殊模型 | 喷雾泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |

液压支架特有属性集

| 属性ID | 属性名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | False (0) | True (1) | 取值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 | 说明 |  | 详细描述 | 实现 |  | False (0) | True (1) |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 后溜伸 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后溜收 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 尾梁伸 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾梁收 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二级尾梁伸 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二级尾梁收 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 插板伸 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 插板收 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 挡矸伸 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挡矸收 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 前喷雾 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 后喷雾 |  |  | O |  | 未动作 | 动作 |  |  |  |  |  |  |
| 12-15 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT16 |  | M | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 | 说明 |  | 详细描述 | 实现 |  | False (0) | True (1) |  |  |  |  |  |  |
| 0-15 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT16 |  | M | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 | 说明 |  | 详细描述 | 实现 |  | False (0) | True (1) |  |  |  |  |  |  |
| 0-15 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 当前跟机自动化工艺段编码 | UINT16 | 当前执行的跟机自动化程序的工艺段编号 | M | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 当前启用工作面调直模式 | UINT16 | 0=未启用，1=推溜模式；2=移架模式；3=其它 | O | R |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 液压支架特有属性集见表3所示。

液压支架特有属性集

状态字

液压支架特有属性集状态字见表4所示。

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 本地急停状态 | 正常 | 本地急停 |  |
| 1 | O | 外部急停状态 | 正常 | 外部急停 |  |
| 2 | O | 远程控制状态 | 本地控制 | 远程控制 |  |
| 3 | M | 备妥信号 | 未备妥 | 备妥 |  |
| 4 | M | 急停 | 正常 | 急停 |  |
| 5 | M | 沿线通讯 | 沿线正常 | 沿线没查询到终端 |  |
| 6 | M | 急停断线 | 急停没断线 | 急停断线 |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

液压支架特有属性集故障字见表5所示。

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字
液压支架特有属性集报警字见表6所示。

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

| 模型编码 | 模型名称 | 方法ID | 方法名称 | 方法描述 | 是否必选 | 有效期 | 参数定义 | 参数ID | 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1019 | 立柱方法集 | 0x0001 | 立柱升降 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（升） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（将） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
| 0x101B | 支架推移模型 | 0x0001 | 支架推移控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（推移伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（推移收）（拉架，拉溜） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
| 0x101A | 护帮板模型 | 0x0001 | 护帮板控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（护帮伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（护帮收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
| 0x1010 | 油缸模型 | 0x0001 | 油缸控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（油缸伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（油缸收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
| 0x1018 | 液压支架自动动作模型 | 0x0001 | 自动动作 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 自动移架 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 自动推溜 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 自动补压 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 自动护帮（顶梁） |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 自动一级、二级护帮（顶梁） |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 自动一级、二级、三级护帮（顶梁） |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 自动拉溜 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 自动放煤 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 自动拉后溜 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 自动反冲洗 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 自动喷雾 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 自动充填 |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
| 0x2004 | 液压支架特有扩展模型 | 0x0001 | 后溜控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0002 | 二级尾梁控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0003 | 插板控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0004 | 挡矸控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0005 | 前喷雾控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（伸） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（收） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |
|  |  | 0x0006 | 后喷雾控制 |  |  |  | 输入参数 | 1 | 操作 | 0（前喷雾） | BYTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1（后喷雾） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输出参数 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 返回值 | 1 | 执行结果 | 0（成功） | UINT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他（失败） |  |  |

液压支架方法集

煤矿设备例表

液压支架实例编码表

- 液压支架实例编码见表7所示

- 表7 液压支架实例编码表

| 设备分类 | 模型名称 | 模型编码 | 实例名称 | 实例编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压支架模型 0x0000 0002 | 设备基础模型 | 0x0001 | 基础模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备网络模型 | 0x0002 | 网络模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备位置模型 | 0x0003 | 位置模型实例 | 0x0001 |
|  | 液压支架型式模型 | 0x1016 | 液压支架型式模型实例 | 0x0001 |
|  | 液压支架控制器模型 | 0x1017 | 液压支架控制器模型实例 | 0x0001 |
|  | 液压支架自动动作模型 | 0x1018 | 液压支架自动动作模型实例 | 0x0001 |
|  | 油缸模型 | 0x1010 | 平衡油缸模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 抬底油缸模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 顶梁侧护油缸模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 掩梁侧护油缸模型实例 | 0x0004 |
|  |  |  | 伸缩梁油缸模型实例 | 0x0005 |
|  |  |  | 底调油缸模型实例 | 0x0006 |
|  |  |  | 前梁油缸模型实例 | 0x0007 |
|  | 立柱模型（液压支架双立柱） | 0x1019 | 支架前立柱模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 支架后立柱模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 支架立柱模型实例3 | 0x0003 |
|  |  |  | 支架立柱模型实例4 | 0x0004 |
|  | 护帮板模型 | 0x101A | 一级护帮板模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 二级护帮板模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 三级护帮板模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 后护帮板模型实例 | 0x0004 |
|  | 支架推移模型 | 0x101B | 支架推移模型实例 | 0x0001 |
|  | 支架照明灯模型 | 0x101C | 支架照明灯模型实例 | 0x0001 |
|  | 红外线传感器模型 | 0x1500 | 红外线传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 测距传感器模型 | 0x1501 | 机头测距传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 机尾测距传感器模型实例 | 0x0002 |
|  | 行程（位移）传感器模型 | 0x1503 | 前溜行程传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 后溜行程传感器模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 伸缩梁行程传感器模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 插板行程传感器模型实例 | 0x0004 |
|  |  |  | 一级护帮行程传感器模型实例 | 0x0005 |
|  | 角度传感器模型 | 0x1504 | 底座角度传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 顶梁角度传感器模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 前梁角度传感器模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 掩护梁角度传感器模型实例 | 0x0004 |
|  |  |  | 尾梁角度传感器模型实例 | 0x0005 |
|  |  |  | 一级护帮角度传感器模型实例 | 0x0006 |
|  |  |  | 二级护帮角度传感器模型实例 | 0x0007 |
|  |  |  | 三级护帮角度传感器模型实例 | 0x0008 |
|  |  |  | 测高传感器集成角度传感器模型实例 | 0x0009 |
|  |  |  | 支架照明灯集成角度传感器模型实例 | 0x000A |
|  | 振动传感器模型 | 0x1505 | 顶梁振动传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 尾梁振动传感器模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 后溜振动传感器模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 巷道壁振动传感器模型实例 | 0x0004 |
|  | 温度传感器模型 | 0X1507 | 控制器温度传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 压力传感器模型 | 0x1508 | 前柱压力传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 后柱压力传感器模型实例 | 0x0002 |
|  |  |  | 左前柱压力传感器模型实例 | 0x0003 |
|  |  |  | 右前柱压力传感器模型实例 | 0x0004 |
|  |  |  | 左后柱压力传感器模型实例 | 0x0005 |
|  |  |  | 右后柱压力传感器模型实例 | 0x0006 |
|  |  |  | 一级护帮压力传感器模型实例 | 0x0007 |
|  |  |  | 平衡上腔压力传感器模型实例 | 0x0008 |
|  |  |  | 平衡下腔压力传感器模型实例 | 0x0009 |
|  |  |  | 主进液管道压力传感器模型实例 | 0x000A |
|  |  |  | 主回液管道压力传感器模型实例 | 0x000B |
|  | 湿度传感器模型 | 0X1511 | 控制器湿度传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 粉尘传感器模型 | 0X151F | 粉尘传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 测高传感器模型 | 0X1528 | 支架高度测高传感器模型实例 | 0x0001 |
|  | 接近开关传感器模型 | 0X1529 | 伸缩梁接近接近开关传感器模型实例 | 0x0001 |
|  |  |  | 护帮板收回接近开关传感器模型实例 | 0x0002 |
|  | 液压支架特有扩展模型 | 0x2004 | 液压支架特有扩展模型实例实例 | 0x0001 |

液压支架组合编码信息

液压支架上行开关量组合编码信息表见表8所示。

- 表8 液压支架上行开关量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 0005 x0001 液压支架上行开关量组合编码 | 50 | 0x1010.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.平衡油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 51 | 0x1010.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.平衡油缸模型实例.状态字收 |
|  | 52 | 0x1010.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.抬底油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 53 | 0x1010.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.抬底油缸模型实例.状态字收 |
|  | 54 | 0x1010.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.顶梁侧护油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 55 | 0x1010.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.顶梁侧护油缸模型实例.状态字收 |
|  | 56 | 0x1010.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.掩梁侧护油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 57 | 0x1010.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.掩梁侧护油缸模型实例.状态字收 |
|  | 58 | 0x1010.0x0005.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.伸缩梁油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 59 | 0x1010.0x0005.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.伸缩梁油缸模型实例.状态字收 |
|  | 60 | 0x1010.0x0006.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.底调油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 61 | 0x1010.0x0006.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.底调油缸模型实例.状态字收 |
|  | 62 | 0x1010.0x0007.0x0001.0 | 液压支架.油缸模型.前梁油缸模型实例.状态字伸 |
|  | 63 | 0x1010.0x0007.0x0001.1 | 液压支架.油缸模型.前梁油缸模型实例.状态字收 |
|  | 1 | 0x1017.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.空闲 |
|  | 2 | 0x1017.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.主控 |
|  | 3 | 0x1017.0x0001.0x0001.2 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.从控 |
|  | 4 | 0x1017.0x0001.0x0001.3 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.软件闭锁 |
|  | 5 | 0x1017.0x0001.0x0001.4 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.硬件闭锁 |
|  | 6 | 0x1017.0x0001.0x0001.5 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.跟机状态 |
|  | 7 | 0x1017.0x0001.0x0001.6 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.硬件急停 |
|  | 8 | 0x1017.0x0001.0x0001.7 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.软件急停 |
|  | 9 | 0x1017.0x0001.0x0001.8 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.远控 |
|  | 10 | 0x1017.0x0001.0x0001.9 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.遥控 |
|  | 11 | 0x1017.0x0001.0x0001.10 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.远控中断 |
|  | 12 | 0x1017.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.脉冲错误（异常） |
|  | 13 | 0x1017.0x0001.0x0002.1 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.软件错误 |
|  | 14 | 0x1017.0x0001.0x0002.2 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.编号分配错误 |
|  | 15 | 0x1017.0x0001.0x0002.3 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.射频故障 |
|  | 16 | 0x1017.0x0001.0x0002.4 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.驱动器故障 |
|  | 17 | 0x1017.0x0001.0x0002.5 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.键盘错误 |
|  | 18 | 0x1017.0x0001.0x0002.6 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.通讯故障 |
|  | 19 | 0x1017.0x0001.0x0002.7 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.POE故障 |
|  | 20 | 0x1017.0x0001.0x0002.8 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 21 | 0x1017.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.空闲 |
|  | 22 | 0x1017.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.主控 |
|  | 23 | 0x1017.0x0001.0x0001.2 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.从控 |
|  | 24 | 0x1017.0x0001.0x0001.3 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.软件闭锁 |
|  | 25 | 0x1017.0x0001.0x0001.4 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.硬件闭锁 |
|  | 26 | 0x1017.0x0001.0x0001.5 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.跟机状态 |
|  | 27 | 0x1017.0x0001.0x0001.6 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.硬件急停 |
|  | 28 | 0x1017.0x0001.0x0001.7 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.软件急停 |
|  | 29 | 0x1017.0x0001.0x0001.8 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.远控 |
|  | 30 | 0x1017.0x0001.0x0001.9 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.遥控 |
|  | 31 | 0x1017.0x0001.0x0001.10 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.状态字.远控中断 |
|  | 64 | 0x1018.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架 |
|  | 65 | 0x1018.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜 |
|  | 66 | 0x1018.0x0001.0x0001.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动补压 |
|  | 67 | 0x1018.0x0001.0x0001.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动护帮（顶梁） |
|  | 68 | 0x1018.0x0001.0x0001.4 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动一级、二级护帮（顶梁） |
|  | 69 | 0x1018.0x0001.0x0001.5 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动一级、二级、三级护帮（顶梁） |
|  | 70 | 0x1018.0x0001.0x0001.6 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜 |
|  | 71 | 0x1018.0x0001.0x0001.7 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动放煤 |
|  | 72 | 0x1018.0x0001.0x0001.8 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉后溜 |
|  | 73 | 0x1018.0x0001.0x0001.9 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动反冲洗 |
|  | 74 | 0x1018.0x0001.0x0001.10 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动喷雾 |
|  | 75 | 0x1018.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.正常结束 |
|  | 76 | 0x1018.0x0001.0x0002.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.行程传感器故障 |
|  | 77 | 0x1018.0x0001.0x0002.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.被停止或急停中断 |
|  | 78 | 0x1018.0x0001.0x0002.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.压力传感器故障 |
|  | 79 | 0x1018.0x0001.0x0002.4 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.距离采煤机太近 |
|  | 80 | 0x1018.0x0001.0x0002.5 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.自动移架功能被禁止 |
|  | 81 | 0x1018.0x0001.0x0002.6 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.已到移架目标值 |
|  | 82 | 0x1018.0x0001.0x0002.7 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.邻架锁定不成功 |
|  | 83 | 0x1018.0x0001.0x0002.8 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.邻架不到过渡压力 |
|  | 84 | 0x1018.0x0001.0x0002.9 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.卸压不到移架压力 |
|  | 85 | 0x1018.0x0001.0x0002.10 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.位移架到目标值 |
|  | 86 | 0x1018.0x0001.0x0002.11 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.升柱不到过渡压力 |
|  | 87 | 0x1018.0x0001.0x0002.12 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动移架执行.升柱不到初撑压力 |
|  | 88 | 0x1018.0x0001.0x0003.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.正常结束 |
|  | 89 | 0x1018.0x0001.0x0003.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.行程传感器故障 |
|  | 90 | 0x1018.0x0001.0x0003.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.被停止或急停中断 |
|  | 91 | 0x1018.0x0001.0x0003.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.压力传感器故障 |
|  | 92 | 0x1018.0x0001.0x0003.4 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.距离采煤机太近 |
|  | 93 | 0x1018.0x0001.0x0003.5 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.推溜油缸保护 |
|  | 94 | 0x1018.0x0001.0x0003.6 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.未推溜已到目标值 |
|  | 95 | 0x1018.0x0001.0x0003.7 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.停止推溜架数保护 |
|  | 96 | 0x1018.0x0001.0x0003.8 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.立柱压力过低 |
|  | 97 | 0x1018.0x0001.0x0003.9 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.推溜未到目标值 |
|  | 98 | 0x1018.0x0001.0x0003.10 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.本架自动推溜被禁止 |
|  | 99 | 0x1018.0x0001.0x0003.11 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.成组推溜被禁止 |
|  | 100 | 0x1018.0x0001.0x0003.12 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.运输机停止推溜保护 |
|  | 101 | 0x1018.0x0001.0x0003.13 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动推溜执行.运输机超出目标保护 |
|  | 102 | 0x1018.0x0001.0x0004.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动补压执行.正常结束 |
|  | 103 | 0x1018.0x0001.0x0004.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动补压执行.压力传感器故障 |
|  | 104 | 0x1018.0x0001.0x0004.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动补压执行.补压次数超限 |
|  | 105 | 0x1018.0x0001.0x0004.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动补压执行.补压超时 |
|  | 106 | 0x1018.0x0001.0x0005.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动护帮执行.正常结束 |
|  | 107 | 0x1018.0x0001.0x0005.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动护帮执行.被停止或急停中断 |
|  | 108 | 0x1018.0x0001.0x0005.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动护帮执行.距离采煤机太近 |
|  | 109 | 0x1018.0x0001.0x0005.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动护帮执行.顶梁自动化被禁止 |
|  | 110 | 0x1018.0x0001.0x0006.0 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.正常结束 |
|  | 111 | 0x1018.0x0001.0x0006.1 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.行程传感器故障 |
|  | 112 | 0x1018.0x0001.0x0006.2 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.被停止或急停中断 |
|  | 113 | 0x1018.0x0001.0x0006.3 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.压力传感器故障 |
|  | 114 | 0x1018.0x0001.0x0006.4 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.距离采煤机太近 |
|  | 115 | 0x1018.0x0001.0x0006.5 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.停止拉溜保护 |
|  | 116 | 0x1018.0x0001.0x0006.6 | 液压支架.液压支架自动动作模型.液压支架自动动作模型实例.自动拉溜执行.拉溜超时保护 |
|  | 32 | 0x1019.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.立柱模型.支架前立柱模型实例.状态字.伸 |
|  | 33 | 0x1019.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.立柱模型.支架前立柱模型实例.状态字.收 |
|  | 34 | 0x1019.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.立柱模型.支架后立柱模型实例.状态字.伸 |
|  | 35 | 0x1019.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.立柱模型.支架后立柱模型实例.状态字.收 |
|  | 36 | 0x1019.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.立柱模型.支架立柱模型实例3.状态字.伸 |
|  | 37 | 0x1019.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.立柱模型.支架立柱模型实例3.状态字.收 |
|  | 38 | 0x1019.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.立柱模型.支架立柱模型实例4.状态字.伸 |
|  | 39 | 0x1019.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.立柱模型.支架立柱模型实例4.状态字.收 |
|  | 40 | 0x101A.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.护帮板模型.一级护帮板模型实例.状态字.伸 |
|  | 41 | 0x101A.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.护帮板模型.一级护帮板模型实例.状态字.收 |
|  | 42 | 0x101A.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.护帮板模型.二级护帮板模型实例.状态字.伸 |
|  | 43 | 0x101A.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.护帮板模型.二级护帮板模型实例.状态字.收 |
|  | 44 | 0x101A.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.护帮板模型.三级护帮板模型实例.状态字.伸 |
|  | 45 | 0x101A.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.护帮板模型.三级护帮板模型实例.状态字.收 |
|  | 46 | 0x101A.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.护帮板模型.后护帮板模型实例.状态字.伸 |
|  | 47 | 0x101A.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.护帮板模型.后护帮板模型实例.状态字.收 |
|  | 48 | 0x101B.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.支架推移模型.支架推移模型实例.状态字.推移伸 |
|  | 49 | 0x101B.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.支架推移模型.支架推移模型实例.状态字.推移收 |
|  | 222 | 0x101C.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.支架照明灯模型.支架照明灯模型实例.状态字.照明灯状态 |
|  | 223 | 0x101C.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.支架照明灯模型.支架照明灯模型实例.状态字.运动侦测投撤 |
|  | 224 | 0x101C.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.支架照明灯模型.支架照明灯模型实例.故障字.照明灯故障 |
|  | 117 | 0x1500.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器.传感器状态 |
|  | 118 | 0x1500.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器.传感器投撤 |
|  | 119 | 0x1500.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器.传感器故障 |
|  | 120 | 0x1500.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.红外线传感器模型.支架照明灯集成红外线传感器.传感器状态 |
|  | 121 | 0x1500.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.红外线传感器模型.支架照明灯集成红外线传感器.传感器投撤 |
|  | 122 | 0x1500.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.红外线传感器模型.支架照明灯集成红外线传感器.传感器故障 |
|  | 123 | 0x1501.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 124 | 0x1501.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 125 | 0x1501.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 126 | 0x1501.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 127 | 0x1501.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 128 | 0x1501.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 129 | 0x1503.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 130 | 0x1503.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 131 | 0x1503.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 132 | 0x1503.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 133 | 0x1503.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 134 | 0x1503.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 135 | 0x1503.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 136 | 0x1503.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 137 | 0x1503.0x0003.0x0002.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 138 | 0x1503.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 139 | 0x1503.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 140 | 0x1503.0x0004.0x0002.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 141 | 0x1503.0x0005.0x0001.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 142 | 0x1503.0x0005.0x0001.1 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 143 | 0x1503.0x0005.0x0002.0 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 144 | 0x1504.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 145 | 0x1504.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 146 | 0x1504.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 147 | 0x1504.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 148 | 0x1504.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 149 | 0x1504.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 150 | 0x1504.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 151 | 0x1504.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 152 | 0x1504.0x0003.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 153 | 0x1504.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 154 | 0x1504.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 155 | 0x1504.0x0004.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 156 | 0x1504.0x0005.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 157 | 0x1504.0x0005.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 158 | 0x1504.0x0005.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 159 | 0x1504.0x0006.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 160 | 0x1504.0x0006.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 161 | 0x1504.0x0006.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 162 | 0x1504.0x0007.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 163 | 0x1504.0x0007.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 164 | 0x1504.0x0007.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 165 | 0x1504.0x0008.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 166 | 0x1504.0x0008.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 167 | 0x1504.0x0008.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 168 | 0x1504.0x0009.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 169 | 0x1504.0x0009.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 170 | 0x1504.0x0009.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 171 | 0x1504.0x000A.0x0001.0 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 172 | 0x1504.0x000A.0x0001.1 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 173 | 0x1504.0x000A.0x0002.0 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 174 | 0x1505.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 175 | 0x1505.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 176 | 0x1505.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 177 | 0x1505.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 178 | 0x1505.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 179 | 0x1505.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 180 | 0x1505.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 181 | 0x1505.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 182 | 0x1505.0x0003.0x0002.0 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 183 | 0x1505.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 184 | 0x1505.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 185 | 0x1505.0x0004.0x0002.0 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 186 | 0x1508.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 187 | 0x1508.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 188 | 0x1508.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 189 | 0x1508.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 190 | 0x1508.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 191 | 0x1508.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 192 | 0x1508.0x0003.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 193 | 0x1508.0x0003.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 194 | 0x1508.0x0003.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 195 | 0x1508.0x0004.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 196 | 0x1508.0x0004.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 197 | 0x1508.0x0004.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 198 | 0x1508.0x0005.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 199 | 0x1508.0x0005.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 200 | 0x1508.0x0005.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 201 | 0x1508.0x0006.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 202 | 0x1508.0x0006.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 203 | 0x1508.0x0006.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 204 | 0x1508.0x0007.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 205 | 0x1508.0x0007.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 206 | 0x1508.0x0007.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 207 | 0x1508.0x0008.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 208 | 0x1508.0x0008.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 209 | 0x1508.0x0008.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 210 | 0x1508.0x0009.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 211 | 0x1508.0x0009.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 212 | 0x1508.0x0009.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 213 | 0x1508.0x000A.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 214 | 0x1508.0x000A.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 215 | 0x1508.0x000A.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 216 | 0x1508.0x000B.0x0001.0 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 217 | 0x1508.0x000B.0x0001.1 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 218 | 0x1508.0x000B.0x0002.0 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 219 | 0X151F.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 220 | 0X151F.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.传感器投撤 |
|  | 221 | 0X151F.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.传感器故障 |
|  | 225 | 0X1528.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.传感器状态 |
|  | 226 | 0X1528.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.测高传感器投撤 |
|  | 227 | 0X1528.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.传感器故障 |
|  | 228 | 0X1529.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近开关传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 229 | 0X1529.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近开关传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 230 | 0X1529.0x0001.0x0002.0 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近开关传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 231 | 0X1529.0x0001.0x0002.1 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近开关传感器模型实例.故障字.接近远距离保护故障 |
|  | 232 | 0X1529.0x0001.0x0002.2 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近开关传感器模型实例.故障字.接近近距离保护故障 |
|  | 233 | 0X1529.0x0002.0x0001.0 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.状态字.传感器状态 |
|  | 234 | 0X1529.0x0002.0x0001.1 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.状态字.传感器投撤 |
|  | 235 | 0X1529.0x0002.0x0002.0 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.故障字.传感器故障 |
|  | 236 | 0X1529.0x0002.0x0002.1 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.故障字.接近远距离保护故障 |
|  | 237 | 0X1529.0x0002.0x0002.2 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.故障字.接近近距离保护故障 |
|  | 238 | 0x2004.0x0001.0x0001.0 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.后溜伸 |
|  | 239 | 0x2004.0x0001.0x0001.1 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.后溜收 |
|  | 240 | 0x2004.0x0001.0x0001.2 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.尾梁伸 |
|  | 241 | 0x2004.0x0001.0x0001.3 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.尾梁收 |
|  | 242 | 0x2004.0x0001.0x0001.4 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.二级尾梁伸 |
|  | 243 | 0x2004.0x0001.0x0001.5 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.二级尾梁收 |
|  | 244 | 0x2004.0x0001.0x0001.6 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.插板伸 |
|  | 245 | 0x2004.0x0001.0x0001.7 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.插板收 |
|  | 246 | 0x2004.0x0001.0x0001.8 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.挡矸伸 |
|  | 247 | 0x2004.0x0001.0x0001.9 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.挡矸收 |
|  | 248 | 0x2004.0x0001.0x0001.10 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.前喷雾 |
|  | 249 | 0x2004.0x0001.0x0001.11 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.状态字.后喷雾 |

液压支架上行模拟量组合编码信息表见表9所示。

- 表9 液压支架上行开关量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 0005 x0002 液压支架上行模拟量组合编码 | 1 | 0x0001.0x0001.0x0001 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备名称 |
|  | 2 | 0x0001.0x0001.0x0002 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.制造商名称 |
|  | 3 | 0x0001.0x0001.0x0003 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备分类编码 |
|  | 4 | 0x0001.0x0001.0x0004 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备唯一标识 |
|  | 5 | 0x0001.0x0001.0x0005 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.协议版本 |
|  | 6 | 0x0001.0x0001.0x0006 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.协议栈版本 |
|  | 7 | 0x0001.0x0001.0x0007 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.硬件版本 |
|  | 8 | 0x0001.0x0001.0x0008 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.OS版本 |
|  | 9 | 0x0001.0x0001.0x0009 | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备序列号 |
|  | 10 | 0x0001.0x0001.0x000A | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备制造日期 |
|  | 11 | 0x0001.0x0001.0x000B | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备规格型号 |
|  | 12 | 0x0001.0x0001.0x000C | 液压支架.设备基础模型.设备基础模型实例.设备规格描述 |
|  | 13 | 0x0002.0x0001.0x0001 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv4地址 |
|  | 14 | 0x0002.0x0001.0x0002 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv4网络掩码 |
|  | 15 | 0x0002.0x0001.0x0003 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv4网关地址 |
|  | 16 | 0x0002.0x0001.0x0004 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv6地址 |
|  | 17 | 0x0002.0x0001.0x0005 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv6前缀长度 |
|  | 18 | 0x0002.0x0001.0x0006 | 液压支架.设备网络模型实例.设备基础模型实例.IPv6网关地址 |
|  | 19 | 0x0003.0x0001.0x0001 | 液压支架.设备位置模型实例.设备基础模型实例.矿井编号 |
|  | 20 | 0x0003.0x0001.0x0002 | 液压支架.设备位置模型实例.设备基础模型实例.煤层编号 |
|  | 21 | 0x0003.0x0001.0x0003 | 液压支架.设备位置模型实例.设备基础模型实例.盘区编号 |
|  | 22 | 0x0003.0x0001.0x0004 | 液压支架.设备位置模型实例.设备基础模型实例.所属区队 |
|  | 23 | 0x1016.0x0001.0x0030 | 液压支架.液压支架型式模型.液压支架型式模型实例.支架类别 |
|  | 24 | 0x1016.0x0001.0x0031 | 液压支架.液压支架型式模型.液压支架型式模型实例.工作面支架类型 |
|  | 25 | 0x1016.0x0001.0x0032 | 液压支架.液压支架型式模型.液压支架型式模型实例.支架型式 |
|  | 26 | 0x1016.0x0001.0x0033 | 液压支架.液压支架型式模型.液压支架型式模型实例.油缸动作个数 |
|  | 27 | 0x1016.0x0001.0x0034 | 液压支架.液压支架型式模型.液压支架型式模型实例.护帮板级数 |
|  | 28 | 0x1017.0x0001.0x0030 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器时间 |
|  | 29 | 0x1017.0x0001.0x0031 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器心跳状态 |
|  | 30 | 0x1017.0x0001.0x0032 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器供电电压 |
|  | 31 | 0x1017.0x0001.0x0033 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器供电电流 |
|  | 32 | 0x1017.0x0001.0x0034 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器编号 |
|  | 33 | 0x1017.0x0001.0x0035 | 液压支架.液压支架控制器模型.液压支架控制器模型实例.控制器编号增大方向 |
|  | 34 | 0x1500.0x0001.0x0030 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器模型实例.信号值 |
|  | 36 | 0x1501.0x0001.0x0030 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.距离值 |
|  | 37 | 0x1501.0x0002.0x0030 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.距离值 |
|  | 38 | 0x1503.0x0001.0x0030 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.行程 |
|  | 39 | 0x1503.0x0002.0x0030 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.行程 |
|  | 40 | 0x1503.0x0003.0x0030 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.行程 |
|  | 41 | 0x1503.0x0004.0x0030 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.行程 |
|  | 42 | 0x1503.0x0005.0x0030 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.行程 |
|  | 43 | 0x1504.0x0001.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 44 | 0x1504.0x0001.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 45 | 0x1504.0x0001.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 46 | 0x1504.0x0002.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 47 | 0x1504.0x0002.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 48 | 0x1504.0x0002.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 49 | 0x1504.0x0003.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 50 | 0x1504.0x0003.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 51 | 0x1504.0x0003.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 52 | 0x1504.0x0004.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 53 | 0x1504.0x0004.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 54 | 0x1504.0x0004.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 55 | 0x1504.0x0005.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 56 | 0x1504.0x0005.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 57 | 0x1504.0x0005.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 58 | 0x1504.0x0006.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 59 | 0x1504.0x0006.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 60 | 0x1504.0x0006.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 61 | 0x1504.0x0007.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 62 | 0x1504.0x0007.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 63 | 0x1504.0x0007.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 64 | 0x1504.0x0008.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 65 | 0x1504.0x0008.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 66 | 0x1504.0x0008.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 67 | 0x1504.0x0009.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 68 | 0x1504.0x0009.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 69 | 0x1504.0x0009.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 70 | 0x1504.0x000A.0x0031 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.横滚角 |
|  | 71 | 0x1504.0x000A.0x0033 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.俯仰角 |
|  | 72 | 0x1504.0x000A.0x0035 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.导航角 |
|  | 73 | 0x1505.0x0001.0x0030 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.加速度 |
|  | 74 | 0x1505.0x0002.0x0030 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.加速度 |
|  | 75 | 0x1505.0x0003.0x0030 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.加速度 |
|  | 76 | 0x1505.0x0004.0x0030 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.加速度 |
|  | 77 | 0X1507.0x0001.0x0030 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.温度 |
|  | 78 | 0X1511.0x0001.0x0030 | 液压支架.湿度传感器模型.控制器湿度传感器模型实例.湿度 |
|  | 79 | 0x1508.0x0001.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 80 | 0x1508.0x0002.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 81 | 0x1508.0x0003.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 82 | 0x1508.0x0004.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 83 | 0x1508.0x0005.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 84 | 0x1508.0x0006.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.压力 |
|  | 85 | 0x1508.0x0007.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.压力 |
|  | 86 | 0x1508.0x0008.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.压力 |
|  | 87 | 0x1508.0x0009.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.压力 |
|  | 88 | 0x1508.0x000A.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.压力 |
|  | 89 | 0x1508.0x000B.0x0030 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.压力 |
|  | 90 | 0X151F.0x0001.0x0030 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.粉尘浓度 |
|  | 91 | 0x101C.0x0001.0x0030 | 液压支架.支架照明灯模型.支架照明灯模型实例.运动侦测信号 |
|  | 92 | 0X1528.0x0001.0x0030 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.高度值 |
|  | 93 | 0X1528.0x0001.0x0031 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.高度值1 |
|  | 94 | 0X1528.0x0001.0x0032 | 液压支架.测高传感器模型.测高传感器模型实例.高度值2 |
|  | 95 | 0X1529.0x0001.0x0031 | 液压支架.接近开关传感器模型.接近开关传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 96 | 0X1529.0x0002.0x0031 | 液压支架.接近开关传感器模型.接近开关传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 97 | 0x2004.0x0001.0x0030 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.当前跟机自动化工艺段编码 |
|  | 98 | 0x2004.0x0001.0x0031 | 液压支架.液压支架特有扩展模型.液压支架特有扩展模型实例实例.当前启用工作面调直模式 |

液压支架方法集组合编码信息表见表10所示。

- 表10液压支架方法集组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 0005.0x0003 | 1 | 0x1019.0x0001.0x0001.1 | 前立柱降控制 |
|  | 2 | 0x1019.0x0002.0x0001.1 | 后立柱降控制 |
|  | 3 | 0x101B.0x0001.0x0001.1 | 推移收控制 |
|  | 4 | 0x101A.0x0001.0x0001.1 | （一级）护帮控制 |
|  | 5 | 0x101A.0x0002.0x0001.1 | 二级护帮控制 |
|  | 6 | 0x101A.0x0003.0x0001.1 | 三级护帮控制 |
|  | 7 | 0x101A.0x0004.0x0001.1 | 后护帮板控制 |
|  | 8 | 0x1010.0x0001.0x0001.1 | 平衡油缸控制 |
|  | 9 | 0x1010.0x0002.0x0001.1 | 抬底油缸油控制 |
|  | 10 | 0x1010.0x0003.0x0001.1 | 顶梁侧护油缸控制 |
|  | 11 | 0x1010.0x0004.0x0001.1 | 掩梁侧护油缸控制 |
|  | 12 | 0x1010.0x0005.0x0001.1 | 伸缩梁油缸控制 |
|  | 13 | 0x1010.0x0006.0x0001.1 | 底调油缸控制 |
|  | 14 | 0x1010.0x0007.0x0001.1 | 前梁油缸控制 |
|  | 15 | 0x1018.0x0001.0x0001.1 | 自动移架 |
|  | 16 | 0x1018.0x0001.0x0001.2 | 自动推溜 |
|  | 17 | 0x1018.0x0001.0x0001.3 | 自动补压 |
|  | 18 | 0x1018.0x0001.0x0001.4 | 自动护帮（顶梁） |
|  | 19 | 0x1018.0x0001.0x0001.5 | 自动一级、二级护帮（顶梁） |
|  | 20 | 0x1018.0x0001.0x0001.6 | 自动一级、二级、三级护帮（顶梁） |
|  | 21 | 0x1018.0x0001.0x0001.7 | 自动拉溜 |
|  | 22 | 0x1018.0x0001.0x0001.8 | 自动放煤 |
|  | 23 | 0x1018.0x0001.0x0001.9 | 自动拉后溜 |
|  | 24 | 0x1018.0x0001.0x0001.10 | 自动反冲洗 |
|  | 25 | 0x1018.0x0001.0x0001.11 | 自动喷雾 |
|  | 26 | 0x1018.0x0001.0x0001.12 | 自动充填 |
|  | 27 | 0x2004.0x0001.0x0001.1 | 后溜收控制 |
|  | 28 | 0x2004.0x0001.0x0002.1 | 尾梁收控制 |
|  | 29 | 0x2004.0x0001.0x0003.1 | 二级尾梁控制 |
|  | 30 | 0x2004.0x0001.0x0004.1 | 插板控制 |
|  | 31 | 0x2004.0x0001.0x0005.1 | 挡矸控制 |
|  | 32 | 0x2004.0x0001.0x0006.1 | 喷雾控制 |

液压支架方法集组合编码信息表见表11所示。

- 表11液压支架下行模拟量组合编码信息表

| 属性组合编码 | 索引号 | 源数据索引（模型编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 0005.0x0004 | 1 | 0x101C.0x0001.0x0033 | 液压支架.支架照明灯模型.支架照明灯模型型实例.安装位置 |
|  | 2 | 0x1500.0x0001.0x0034 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器模型实例.信号高保护设定值 |
|  | 3 | 0x1500.0x0001.0x0035 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器模型实例.信号低报护设定值 |
|  | 4 | 0x1500.0x0001.0x0036 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器模型实例.信号高报警设定值 |
|  | 5 | 0x1500.0x0001.0x0037 | 液压支架.红外线传感器模型.红外线传感器模型实例.信号低报警设定值 |
|  | 6 | 0x1501.0x0001.0x0033 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.超出测距保护设定值 |
|  | 7 | 0x1501.0x0001.0x0034 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.低于测距保护设定值 |
|  | 8 | 0x1501.0x0001.0x0035 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.超出测距报警设定值 |
|  | 9 | 0x1501.0x0001.0x0036 | 液压支架.测距传感器模型.机头测距传感器模型实例.超近测距报警设定值 |
|  | 10 | 0x1501.0x0002.0x0033 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.超出测距保护设定值 |
|  | 11 | 0x1501.0x0002.0x0034 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.低于测距保护设定值 |
|  | 12 | 0x1501.0x0002.0x0035 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.超出测距报警设定值 |
|  | 13 | 0x1501.0x0002.0x0036 | 液压支架.测距传感器模型.机尾测距传感器模型实例.超近测距报警设定值 |
|  | 14 | 0x1503.0x0001.0x0034 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.高行程保护设定值 |
|  | 15 | 0x1503.0x0001.0x0035 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.低行程保护设定值 |
|  | 16 | 0x1503.0x0001.0x0036 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.行程高报警设定值 |
|  | 17 | 0x1503.0x0001.0x0037 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.前溜行程传感器模型实例.行程低报警设定值 |
|  | 18 | 0x1503.0x0002.0x0034 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.高行程保护设定值 |
|  | 19 | 0x1503.0x0002.0x0035 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.低行程保护设定值 |
|  | 20 | 0x1503.0x0002.0x0036 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.行程高报警设定值 |
|  | 21 | 0x1503.0x0002.0x0037 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.后溜行程传感器模型实例.行程低报警设定值 |
|  | 22 | 0x1503.0x0003.0x0034 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.高行程保护设定值 |
|  | 23 | 0x1503.0x0003.0x0035 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.低行程保护设定值 |
|  | 24 | 0x1503.0x0003.0x0036 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.行程高报警设定值 |
|  | 25 | 0x1503.0x0003.0x0037 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.伸缩梁行程传感器模型实例.行程低报警设定值 |
|  | 26 | 0x1503.0x0004.0x0034 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.高行程保护设定值 |
|  | 27 | 0x1503.0x0004.0x0035 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.低行程保护设定值 |
|  | 28 | 0x1503.0x0004.0x0036 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.行程高报警设定值 |
|  | 29 | 0x1503.0x0004.0x0037 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.插板行程传感器模型实例.行程低报警设定值 |
|  | 30 | 0x1503.0x0005.0x0034 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.高行程保护设定值 |
|  | 31 | 0x1503.0x0005.0x0035 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.低行程保护设定值 |
|  | 32 | 0x1503.0x0005.0x0036 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.行程高报警设定值 |
|  | 33 | 0x1503.0x0005.0x0037 | 液压支架.行程（位移）传感器模型.一级护帮行程传感器模型实例.行程低报警设定值 |
|  | 34 | 0x1504.0x0001.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 35 | 0x1504.0x0001.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 36 | 0x1504.0x0001.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 37 | 0x1504.0x0001.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 38 | 0x1504.0x0001.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 39 | 0x1504.0x0001.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 40 | 0x1504.0x0001.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 41 | 0x1504.0x0001.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 42 | 0x1504.0x0001.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 43 | 0x1504.0x0001.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 44 | 0x1504.0x0001.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 45 | 0x1504.0x0001.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 46 | 0x1504.0x0001.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 47 | 0x1504.0x0001.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 48 | 0x1504.0x0001.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.底座角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 49 | 0x1504.0x0002.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 50 | 0x1504.0x0002.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 51 | 0x1504.0x0002.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 52 | 0x1504.0x0002.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 53 | 0x1504.0x0002.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 54 | 0x1504.0x0002.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 55 | 0x1504.0x0002.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 56 | 0x1504.0x0002.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 57 | 0x1504.0x0002.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 58 | 0x1504.0x0002.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 59 | 0x1504.0x0002.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 60 | 0x1504.0x0002.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 61 | 0x1504.0x0002.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 62 | 0x1504.0x0002.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 63 | 0x1504.0x0002.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.顶梁角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 64 | 0x1504.0x0003.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 65 | 0x1504.0x0003.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 66 | 0x1504.0x0003.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 67 | 0x1504.0x0003.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 68 | 0x1504.0x0003.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 69 | 0x1504.0x0003.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 70 | 0x1504.0x0003.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 71 | 0x1504.0x0003.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 72 | 0x1504.0x0003.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 73 | 0x1504.0x0003.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 74 | 0x1504.0x0003.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 75 | 0x1504.0x0003.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 76 | 0x1504.0x0003.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 77 | 0x1504.0x0003.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 78 | 0x1504.0x0003.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.前梁角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 79 | 0x1504.0x0004.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 80 | 0x1504.0x0004.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 81 | 0x1504.0x0004.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 82 | 0x1504.0x0004.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 83 | 0x1504.0x0004.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 84 | 0x1504.0x0004.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 85 | 0x1504.0x0004.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 86 | 0x1504.0x0004.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 87 | 0x1504.0x0004.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 88 | 0x1504.0x0004.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 89 | 0x1504.0x0004.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 90 | 0x1504.0x0004.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 91 | 0x1504.0x0004.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 92 | 0x1504.0x0004.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 93 | 0x1504.0x0004.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.掩护梁角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 94 | 0x1504.0x0005.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 95 | 0x1504.0x0005.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 96 | 0x1504.0x0005.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 97 | 0x1504.0x0005.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 98 | 0x1504.0x0005.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 99 | 0x1504.0x0005.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 100 | 0x1504.0x0005.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 101 | 0x1504.0x0005.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 102 | 0x1504.0x0005.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 103 | 0x1504.0x0005.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 104 | 0x1504.0x0005.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 105 | 0x1504.0x0005.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 106 | 0x1504.0x0005.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 107 | 0x1504.0x0005.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 108 | 0x1504.0x0005.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.尾梁角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 109 | 0x1504.0x0006.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 110 | 0x1504.0x0006.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 111 | 0x1504.0x0006.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 112 | 0x1504.0x0006.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 113 | 0x1504.0x0006.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 114 | 0x1504.0x0006.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 115 | 0x1504.0x0006.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 116 | 0x1504.0x0006.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 117 | 0x1504.0x0006.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 118 | 0x1504.0x0006.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 119 | 0x1504.0x0006.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 120 | 0x1504.0x0006.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 121 | 0x1504.0x0006.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 122 | 0x1504.0x0006.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 123 | 0x1504.0x0006.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.一级护帮角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 124 | 0x1504.0x0007.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 125 | 0x1504.0x0007.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 126 | 0x1504.0x0007.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 127 | 0x1504.0x0007.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 128 | 0x1504.0x0007.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 129 | 0x1504.0x0007.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 130 | 0x1504.0x0007.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 131 | 0x1504.0x0007.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 132 | 0x1504.0x0007.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 133 | 0x1504.0x0007.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 134 | 0x1504.0x0007.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 135 | 0x1504.0x0007.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 136 | 0x1504.0x0007.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 137 | 0x1504.0x0007.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 138 | 0x1504.0x0007.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.二级护帮角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 139 | 0x1504.0x0008.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 140 | 0x1504.0x0008.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 141 | 0x1504.0x0008.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 142 | 0x1504.0x0008.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 143 | 0x1504.0x0008.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 144 | 0x1504.0x0008.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 145 | 0x1504.0x0008.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 146 | 0x1504.0x0008.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 147 | 0x1504.0x0008.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 148 | 0x1504.0x0008.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 149 | 0x1504.0x0008.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 150 | 0x1504.0x0008.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 151 | 0x1504.0x0008.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 152 | 0x1504.0x0008.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 153 | 0x1504.0x0008.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.三级护帮角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 154 | 0x1504.0x0009.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 155 | 0x1504.0x0009.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 156 | 0x1504.0x0009.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 157 | 0x1504.0x0009.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 158 | 0x1504.0x0009.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 159 | 0x1504.0x0009.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 160 | 0x1504.0x0009.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 161 | 0x1504.0x0009.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 162 | 0x1504.0x0009.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 163 | 0x1504.0x0009.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 164 | 0x1504.0x0009.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 165 | 0x1504.0x0009.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 166 | 0x1504.0x0009.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 167 | 0x1504.0x0009.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 168 | 0x1504.0x0009.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.测高传感器集成角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 169 | 0x1504.0x000A.0x0037 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.X轴角度高设定 |
|  | 170 | 0x1504.0x000A.0x0038 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.X轴角度低设定 |
|  | 171 | 0x1504.0x000A.0x0039 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.X轴角度高预警设定 |
|  | 172 | 0x1504.0x000A.0x003A | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.X轴角度低预警设定 |
|  | 173 | 0x1504.0x000A.0x003B | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Y轴角度高设定 |
|  | 174 | 0x1504.0x000A.0x003C | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Y轴角度低设定 |
|  | 175 | 0x1504.0x000A.0x003D | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Y轴角度高预警设定 |
|  | 176 | 0x1504.0x000A.0x003E | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Y轴角度低预警设定 |
|  | 177 | 0x1504.0x000A.0x003F | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Z轴角度高设定 |
|  | 178 | 0x1504.0x000A.0x0040 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Z轴角度低设定 |
|  | 179 | 0x1504.0x000A.0x0041 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Z轴角度高预警设定 |
|  | 180 | 0x1504.0x000A.0x0042 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.Z轴角度低预警设定 |
|  | 181 | 0x1504.0x000A.0x0043 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.传感器电压 |
|  | 182 | 0x1504.0x000A.0x0045 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.角度超限报警值设定 |
|  | 183 | 0x1504.0x000A.0x0046 | 液压支架.角度传感器模型.支架照明灯集成角度传感器模型实例.角度超限保护设定值 |
|  | 184 | 0x1505.0x0001.0x0036 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.振动报警值设定 |
|  | 185 | 0x1505.0x0001.0x0037 | 液压支架.振动传感器模型.顶梁振动传感器模型实例.振动保护设定值 |
|  | 186 | 0x1505.0x0002.0x0036 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.振动报警值设定 |
|  | 187 | 0x1505.0x0002.0x0037 | 液压支架.振动传感器模型.尾梁振动传感器模型实例.振动保护设定值 |
|  | 188 | 0x1505.0x0003.0x0036 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.振动报警值设定 |
|  | 189 | 0x1505.0x0003.0x0037 | 液压支架.振动传感器模型.后溜振动传感器模型实例.振动保护设定值 |
|  | 190 | 0x1505.0x0004.0x0036 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.振动报警值设定 |
|  | 191 | 0x1505.0x0004.0x0037 | 液压支架.振动传感器模型.巷道壁振动传感器模型实例.振动保护设定值 |
|  | 192 | 0X1507.0x0001.0x0033 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.高温报警设定值 |
|  | 193 | 0X1507.0x0001.0x0034 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 194 | 0X1507.0x0001.0x0035 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 195 | 0X1507.0x0001.0x0036 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 196 | 0X1507.0x0001.0x0037 | 液压支架.温度传感器模型.控制器温度传感器模型实例.安装位置 |
|  | 197 | 0x1508.0x0001.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 198 | 0x1508.0x0001.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 199 | 0x1508.0x0001.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 200 | 0x1508.0x0001.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.前柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 201 | 0x1508.0x0002.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 202 | 0x1508.0x0002.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 203 | 0x1508.0x0002.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 204 | 0x1508.0x0002.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.后柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 205 | 0x1508.0x0003.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 206 | 0x1508.0x0003.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 207 | 0x1508.0x0003.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 208 | 0x1508.0x0003.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.左前柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 209 | 0x1508.0x0004.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 210 | 0x1508.0x0004.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 211 | 0x1508.0x0004.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 212 | 0x1508.0x0004.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.右前柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 213 | 0x1508.0x0005.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 214 | 0x1508.0x0005.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 215 | 0x1508.0x0005.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 216 | 0x1508.0x0005.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.左后柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 217 | 0x1508.0x0006.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 218 | 0x1508.0x0006.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 219 | 0x1508.0x0006.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 220 | 0x1508.0x0006.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.右后柱压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 221 | 0x1508.0x0007.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 222 | 0x1508.0x0007.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 223 | 0x1508.0x0007.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 224 | 0x1508.0x0007.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.一级护帮压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 225 | 0x1508.0x0008.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 226 | 0x1508.0x0008.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 227 | 0x1508.0x0008.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 228 | 0x1508.0x0008.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.平衡上腔压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 229 | 0x1508.0x0009.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 230 | 0x1508.0x0009.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 231 | 0x1508.0x0009.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 232 | 0x1508.0x0009.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.平衡下腔压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 233 | 0x1508.0x000A.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 234 | 0x1508.0x000A.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 235 | 0x1508.0x000A.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 236 | 0x1508.0x000A.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.主进液管道压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 237 | 0x1508.0x000B.0x0034 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.低温报警设定值 |
|  | 238 | 0x1508.0x000B.0x0035 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.高温保护设定值 |
|  | 239 | 0x1508.0x000B.0x0036 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.低温保护设定值 |
|  | 240 | 0x1508.0x000B.0x0037 | 液压支架.压力传感器模型.主回液管道压力传感器模型实例.安装位置 |
|  | 241 | 0X1511.0x0001.0x0033 | 液压支架.湿度传感器模型.控制器湿度传感器模型实例.湿度高保护设定值 |
|  | 242 | 0X1511.0x0001.0x0034 | 液压支架.湿度传感器模型.控制器湿度传感器模型实例.湿度高报警设定值 |
|  | 243 | 0X1511.0x0001.0x0035 | 液压支架.湿度传感器模型.控制器湿度传感器模型实例.安装位置 |
|  | 244 | 0X151F.0x0001.0x0034 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.高浓度保护设定值 |
|  | 245 | 0X151F.0x0001.0x0035 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.低浓度保护设定值 |
|  | 246 | 0X151F.0x0001.0x0036 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.浓度高报警设定值 |
|  | 247 | 0X151F.0x0001.0x0037 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.浓度低报警设定值 |
|  | 248 | 0X151F.0x0001.0x0038 | 液压支架.粉尘传感器模型.粉尘传感器模型实例.安装位置 |
|  | 249 | 0x1508.0x0001.0x0035 | 液压支架.测高传感器模型.支架高度测高传感器模型实例.超出高度保护设定值 |
|  | 250 | 0x1508.0x0001.0x0036 | 液压支架.测高传感器模型.支架高度测高传感器模型实例.低于高度保护设定值 |
|  | 251 | 0x1508.0x0001.0x0037 | 液压支架.测高传感器模型.支架高度测高传感器模型实例.超出高度报警设定值 |
|  | 252 | 0x1508.0x0001.0x0038 | 液压支架.测高传感器模型.支架高度测高传感器模型实例.超近高度报警设定值 |
|  | 253 | 0X1529.0x0001.0x0033 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近接近开关传感器模型实例.（磁头正装）接近远距离保护设定值 |
|  | 254 | 0X1529.0x0001.0x0034 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近接近开关传感器模型实例.（磁头正装）接近近距离保护设定值 |
|  | 255 | 0X1529.0x0001.0x0035 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近接近开关传感器模型实例.（磁头倒装）接近远距离保护设定值 |
|  | 256 | 0X1529.0x0001.0x0036 | 液压支架.接近开关传感器模型.伸缩梁接近接近开关传感器模型实例.（磁头倒装）接近近距离保护设定值 |
|  | 257 | 0X1529.0x0002.0x0033 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.（磁头正装）接近远距离保护设定值 |
|  | 258 | 0X1529.0x0002.0x0034 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.（磁头正装）接近近距离保护设定值 |
|  | 259 | 0X1529.0x0002.0x0035 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.（磁头倒装）接近远距离保护设定值 |
|  | 260 | 0X1529.0x0002.0x0036 | 液压支架.接近开关传感器模型.护帮板收回接近开关传感器模型实例.（磁头倒装）接近近距离保护设定值 |

参考文献

Q/GNSD J100801060310-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第1部分:以太网 EtherNet/IP协议

规范总则

Q/GNSD J100801060311-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第2部分:扩展对象库

Q/GNSD J100801060319-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第6部分：液压支架与转载机及破碎机设备数据表