| CCS |  |
| --- | --- |

/ GNSD

国能神东煤炭集团有限责任公司企业标准

Q/NSD1008 0907—2026

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第四部分：刮板输送机模型

Intelligent Coal Mine Equipment Data Acquisition and Transmission Model

Part IV: Scraper conveyor model

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国能神东煤炭集团有限责任公司  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 设备分类	1

5 设备模型	2

6 煤矿设备例表	3

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：刮板输送机模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第4部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：刮板输送机模型。目的在于定义刮板输送机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第四部分：刮板输送机模型

范围

本规范规定了智能化煤矿设备数据采集与传输刮板输送机模型的格式、功能状态相关的属性描述方式。

本规范适用于神东煤炭集团有限责任公司所属各矿井。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MT/T1202.1-2023 煤矿数据采集与传输技术要求第1部分:总体要求

NB/T11118.1-2023 煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议 第1部分:总则；

NB/T 11118.2-2023煤矿综采工作面机电设备EtherNetIP 通信接口和协议 第2部分：扩展对象库；

NB/T11118.6-2023 煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议 第6部分：刮板输送机与转载机及破碎机设备数据表。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 设备 Equipment

各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

- 模型 Model

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

- 属性 Attribute

描述应用终端的状态和功能的最小单位。

- 方法 Method
用于完成设备内的特定功能。

设备分类

设备分类编码

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型》第XX部分：刮板输送机模型定义了煤矿刮板输送机设备信息模型的编码设备ID。刮板输送机ID设备分类编码表1所示。

采煤系统设备分类编码表

| 系统 | 设备分类 | 设备分类ID |
| --- | --- | --- |
| 综采系统 | 刮板输送机 | 0x0000 0003 |

设备模型

综采系统特有扩展模型

刮板输送机系统设备特有扩展模型是指定义刮板输送机系统设备的独有信息集合，从0x2000开始编码。刮板输送机系统特有扩展模型编码表2所示。

刮板输送机系统特有扩展模型编码

| 编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x2000 | 双滚筒电牵引采煤机特殊模型 | 双滚筒电牵引采煤机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2001 | 刮板输送机特殊模型 | 刮板输送机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2002 | 刮板转载机特殊模型 | 转载机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2003 | 顺槽破碎机特殊模型 | 破碎机数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2004 | 液压支架特殊模型 | 液压支架数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2005 | 乳化泵特殊模型 | 乳化泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |
| 0x2006 | 喷雾泵特殊模型 | 喷雾泵数据特殊点位的统一集合，数据不能被其他设备复 |

刮板输送机特有属性集

- 刮板输送机特有属性集见表3所示。

刮板输送机特有属性集

| 属性ID | 属性名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | BOOL |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | BOOL |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | BOOL |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | INT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 速度设定 | INT | 智能调速设定 | M | R |  |  |  | 0.1 | m/s |
| 0x0032 | 累计总时间 | UINT |  | M | R |  |  |  | 1 | s |
| 0x0033 | 累计总里程 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | m |
| 0x0034 | 链速 | UINT | 刮板输送机运行链速 | M | R |  |  |  | 0.1 | m/s |
| 0x0035 | 沿线闭锁状态1 | UINT | 1-16闭锁每个位表示1 个闭锁位， ＝0没闭锁， ＝1闭锁 | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0036 | 沿线闭锁状态2 | UINT | 17-32 闭锁 同上 | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0037 | 沿线闭锁状态3 | UINT | 33-48 闭锁 同上 | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0038 | 沿线闭锁状态4 | UINT | 49-63 闭锁 同上 | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x0039 | 沿线电话数量 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x003A | 急停线断路位置 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x003B | 运行模式 | UINT | 0：检修模式 1：就地模式 2：远程模式 | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x003C | 沿线终端电压 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | V |
| 0x003D | 开机率 | UINT |  | M | R |  |  |  |  |  |
| 0x003E-0xFFFF | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

刮板输送机特有属性集状态字见表4所示。

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 本地急停状态 | 正常 | 本地急停 |  |
| 1 | O | 外部急停状态 | 正常 | 外部急停 |  |
| 2 | O | 远程控制状态 | 本地控制 | 远程控制 |  |
| 3 | M | 备妥信号 | 未备妥 | 备妥 |  |
| 4 | M | 急停 | 正常 | 急停 |  |
| 5 | M | 沿线通讯 | 沿线正常 | 沿线没查询到终端 |  |
| 6 | M | 急停断线 | 急停没断线 | 急停断线 |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

刮板输送机特有属性集故障字见表5所示。

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字
刮板输送机特有属性集报警字见表6所示。

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

煤矿设备例表

刮板输送机实例编码表

- 刮板输送机实例编码见表7所示

- 表7 刮板输送机实例编码表

| 刮板输送机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分类 | 模型名称 | 模型编码 | 实例名称 | 实例编码 |
| 刮板输送机 0x0000 0003 | 设备基础模型 | 0x0001 | 基础模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备网络模型 | 0x0002 | 网络模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备位置模型 | 0x0003 | 位置模型实例 | 0x0001 |
|  | 设备运行模型 | 0x1000 | 设备运行模型 | 0x0001 |
|  | 冷却系统模型 | 0x1011 | 机头垂直动力部冷却系统模型 | 0x0001 |
|  |  |  | 机头平行动力部冷却系统模型 | 0x0002 |
|  |  |  | 机尾动力部冷却系统模型 | 0x0003 |
|  | 电机模型 | 0x1008 | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机模型 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机模型 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.电动机模型 | 0x0003 |
|  | 温度传感器 | 0x1507 | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.定子绕组.绕组温度传感器 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.轴承.轴承温度传感器 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.轴承温度传感器 | 0x0003 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.轴承温度传感器 | 0x0004 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直组件.链轮轴组.轴组轴承.轴承温度传感器 | 0x0005 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.定子绕组.绕组温度传感器 | 0x0006 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.轴承.轴承温度传感器 | 0x0007 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.轴承温度传感器 | 0x0008 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.轴承温度传感器 | 0x0009 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行组件.链轮轴组.轴组轴承.轴承温度传感器 | 0x000A |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.定子绕组.绕组温度传感器 | 0x000B |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.轴承.轴承温度传感器 | 0x000C |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.轴承温度传感器 | 0x000D |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.轴承温度传感器 | 0x000E |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾组件.链轮轴组.轴组轴承.轴承温度传感器 | 0x000F |
|  |  |  | 刮板输送机.机头.链轮轴组.动力部侧轴承温度传感器 | 0x0010 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头.链轮轴组.非动力部侧轴承温度传感器 | 0x0011 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.动力部侧轴承温度传感器 | 0x0012 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.非动力部侧轴承温度传感器 | 0x0013 |
|  | 变频器模型 | 0x100A | 刮板输送机.机头垂直动力部.变频器 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.变频器 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.变频器 | 0x0003 |
|  | 振动传感器模型 | 0x1505 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器 | 0x0003 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器 | 0x0004 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器 | 0x0005 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器 | 0x0006 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器 | 0x0007 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器 | 0x0008 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器 | 0x0009 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器 | 0x000A |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器 | 0x000B |
|  |  |  | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器 | 0x000C |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器 | 0x000D |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器 | 0x000E |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器 | 0x000F |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器 | 0x0010 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器 | 0x0011 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器 | 0x0012 |
|  | 油箱模型 | 0x100E | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.润滑油油箱 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头.链轮轴组.轴组油箱 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.润滑油油箱 | 0x0003 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.润滑油油箱 | 0x0004 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.轴组油箱 | 0x0005 |
|  | 油缸模型 | 0x1010 | 刮板输送机.机尾.链条自动张紧装置.伸缩油缸 | 0x0001 |
|  | 煤量传感器模型 | 0x1517 | 刮板输送机.煤量传感器 | 0x0001 |
|  | 介电常数传感器模型 | 0x1523 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.润滑油.介电常数传感器 | 0x0001 |
|  |  |  | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.润滑油.介电常数传感器 | 0x0002 |
|  |  |  | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.润滑油.介电常数传感器 | 0x0003 |
|  | 断链监测装置模型 | 0X1527 | 断链监测装置模型 | 0x0001 |
|  | 刮板输送机特有模型 | 0x2001 | 刮板输送机特有模型 | 0x0001 |

刮板输送机组合编码信息

刮板输送机上行模拟量组合编码信息表见表8所示。

- 表8 刮板输送机上行模拟量组合编码信息表

| 设备编码.分类编码 | 索引 | 源数据索引 （属性集编码.实例号.属性号.映射表.Hex） | 语义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0X0000 0003.0X0002 | 0 | 0x1008.0x0001.0x003C | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.定子绕组.绕组电流 |
|  | 1 | 0x1507.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.定子绕组.绕组温度 |
|  | 2 | 0x1507.0x0002.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.轴承.轴承温度 |
|  | 3 | 0x100A.0x0001.0x003E | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.转子.转矩 |
|  | 4 | 0x100A.0x0001.0x003D | 刮板输送机.机头垂直动力部.电动机.转子.转速 |
|  | 5 | 0x1507.0x0003.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.轴承温度 |
|  | 6 | 0x1505.0x000A.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 7 | 0x1505.0x000B.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 8 | 0x1505.0x000C.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 9 | 0x1507.0x0004.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.轴承温度 |
|  | 10 | 0x100E.0x0001.0x0031 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.润滑油.油位 |
|  | 11 | 0x100E.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.润滑油.油温 |
|  | 12 | 0x1011.0x0001.0x0032 | 刮板输送机.机头垂直动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口流量 |
|  | 13 | 0x1011.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口温度 |
|  | 14 | 0x1011.0x0001.0x0031 | 刮板输送机.机头垂直动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水入口压力 |
|  | 15 | 0x100E.0x0002.0x0031 | 刮板输送机.机头.链轮轴组.轴组油箱.油位 |
|  | 16 | 0x100E.0x0002.0x0030 | 刮板输送机.机头.链轮轴组.轴组油箱.油温 |
|  | 17 | 0x1008.0x0002.0x003C | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.定子绕组.绕组电流 |
|  | 18 | 0x1507.0x0006.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.定子绕组.绕组温度 |
|  | 19 | 0x1507.0x0007.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.轴承.轴承温度 |
|  | 20 | 0x100A.0x0002.0x003E | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.转子.转矩 |
|  | 21 | 0x100A.0x0002.0x003D | 刮板输送机.机头平行动力部.电动机.转子.转速 |
|  | 22 | 0x1507.0x0008.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.轴承温度 |
|  | 23 | 0x1505.0x000D.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 24 | 0x1505.0x000E.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 25 | 0x1505.0x000F.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 26 | 0x1507.0x0009.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.轴承温度 |
|  | 27 | 0x100E.0x0003.0x0031 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.润滑油.油位 |
|  | 28 | 0x100E.0x0003.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.润滑油.油温 |
|  | 29 | 0x1011.0x0002.0x0032 | 刮板输送机.机头平行动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口流量 |
|  | 30 | 0x1011.0x0002.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口温度 |
|  | 31 | 0x1011.0x0002.0x0031 | 刮板输送机.机头平行动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水入口压力 |
|  | 32 | 0x1507.0x0010.0x0030 | 刮板输送机.机头平行组件.链轮轴组.轴组轴承.轴承温度 |
|  | 33 | 0x100E.0x0005.0x0031 | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.轴组油箱.油位 |
|  | 34 | 0x100E.0x0005.0x0030 | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.轴组油箱.油温 |
|  | 35 | 0x1008.0x0003.0x003C | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.定子绕组.绕组电流 |
|  | 36 | 0x1507.0x0011.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.定子绕组.绕组温度 |
|  | 37 | 0x1507.0x0012.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.轴承.轴承温度 |
|  | 38 | 0x1008.0x0003.0x003E | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.转子.转矩 |
|  | 39 | 0x100A.0x0003.0x003D | 刮板输送机.机尾动力部.电动机.转子.转速 |
|  | 40 | 0x1507.0x0013.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.轴承温度 |
|  | 41 | 0x1505.0x0010.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 42 | 0x1505.0x0011.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 43 | 0x1505.0x0012.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.低速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 44 | 0x1507.0x000E.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.轴承温度 |
|  | 45 | 0x100E.0x0004.0x0031 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.润滑油.油位 |
|  | 46 | 0x100E.0x0004.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.润滑油.油温 |
|  | 47 | 0x1011.0x0003.0x0032 | 刮板输送机.机尾动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口流量 |
|  | 48 | 0x1011.0x0003.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水出口温度 |
|  | 49 | 0x1011.0x0003.0x0031 | 刮板输送机.机尾动力部.冷却系统.冷却水管路.冷却水入口压力 |
|  | 50 | 0x1010.0x0001.0x0031 | 刮板输送机.机尾组件.链条自动张紧装置.伸缩油缸.缸底压力 |
|  | 51 | 0x1010.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机尾组件.链条自动张紧装置.伸缩油缸.油缸位移 |
|  | 52 | 0x2001.0x0001.0x0034 | 刮板输送机.设备信息.设备信息.设备信息.链速 |
|  | 53 | 0x1517.0x0001.0x003A | 刮板输送机.设备信息.设备信息.设备信息.瞬时煤量 |
|  | 54 | 0x1517.0x0001.0x003C | 刮板输送机.设备信息.设备信息.设备信息.累计煤量 |
|  | 55 | 0x2001.0x0001.0x0032 | 刮板输送机.设备信息.设备信息.设备信息.运行时间 |
|  | 56 | 0x2001.0x0001.0x0033 | 刮板输送机.设备信息.设备信息.设备信息.运行里程 |
|  | 57 | 0x1523.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.润滑油.介电常数 |
|  | 58 | 0x1523.0x0002.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.润滑油.介电常数 |
|  | 59 | 0x1523.0x0003.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.润滑油.介电常数 |
|  | 60 | 0X1527.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.断链监测.链道1实时数据 |
|  | 61 | 0X1527.0x0001.0x0031 | 刮板输送机.断链监测.链道2实时数据 |
|  | 62 | 0x1507.0x0010.0x0030 | 刮板输送机.机头.链轮轴组.动力部侧轴承温度 |
|  | 63 | 0x1507.0x0011.0x0030 | 刮板输送机.机头.链轮轴组.非动力部侧轴承温度 |
|  | 64 | 0x1507.0x0012.0x0030 | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.动力部侧轴承温度 |
|  | 65 | 0x1507.0x0013.0x0030 | 刮板输送机.机尾.链轮轴组.非动力部侧轴承温度 |
|  | 66 | 0x1505.0x0001.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 67 | 0x1505.0x0002.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 68 | 0x1505.0x0003.0x0030 | 刮板输送机.机头垂直动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 69 | 0x1505.0x0004.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 70 | 0x1505.0x0005.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 71 | 0x1505.0x0006.0x0030 | 刮板输送机.机头平行动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 72 | 0x1505.0x0007.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.X轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 73 | 0x1505.0x0008.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.Y轴振动传感器.振动加速度 |
|  | 74 | 0x1505.0x0009.0x0030 | 刮板输送机.机尾动力部.减速器.高速轴.Z轴振动传感器.振动加速度 |

参考文献

Q/GNSD J100801060310-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第1部分:以太网 EtherNet/IP协议

规范总则

Q/GNSD J100801060311-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第2部分:扩展对象库

Q/GNSD J100801060319-2018 矿山机电设备通信接口和协议 第6部分：刮板输送机与转载机及破碎机设备数据表